사무실 안내·순찰 로봇 ROS 2 인터페이스 명세서

Office Guide & Patrol Robot ROS 2 Interface Specification

휴머노이드시스템  |  HumanoidSystem

| 문서 번호 | HS-OR-IRS-001 |
| --- | --- |
| 버전 | 1.0.0 |
| 작성일 | 2026-07-18 |
| 문서 등급 | 내부용 / Controlled Document |
| 문서 상태 | 초안 승인용 |

본 문서는 휴머노이드시스템의 관리 대상 문서입니다. 승인 없이 임의 배포·변경할 수 없습니다.

# 문서 관리 정보

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 사무실 안내·순찰 로봇 ROS 2 인터페이스 명세서 |
| 영문명 | Office Guide & Patrol Robot ROS 2 Interface Specification |
| 문서번호 | HS-OR-IRS-001 |
| 버전 | 1.0.0 |
| 회사명 | 휴머노이드시스템 / HumanoidSystem |
| 적용 플랫폼 | TurtleBot3 Burger, Ubuntu, ROS 2 DDS, Nav2 |
| 적용 범위 | 로봇 PC, 원격 관리자 PC, ROS 2 토픽·서비스·액션·사용자 정의 메시지 |
| 보안 등급 | 내부용 |
| 문서 소유 부서 | 로봇 시스템 개발팀 |

## 검토 및 승인

| 구분 | 성명/부서 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 | 로봇 시스템 개발팀 |  | 2026-07-18 |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 |  |  |  |

## 개정 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026-07-18 | 최초 제정: 사무실 안내·순찰 로봇 ROS 2 인터페이스 전체 명세 | 휴머노이드시스템 |

## 문서 적용 원칙

본 명세의 토픽명, 서비스명, 액션명, 메시지 자료형, 상태값 및 단위는 로봇 PC와 원격 PC에 동일하게 적용하여야 한다.

인터페이스 변경은 형상관리 절차와 버전 정책에 따라 검토·승인 후 적용하여야 한다.

필수 요구사항은 “하여야 한다”, 권고 요구사항은 “권장한다”, 선택 사항은 “할 수 있다”로 표현한다.

검증 방법은 검사(Inspection), 분석(Analysis), 시험(Test), 시연(Demonstration) 중 하나 이상으로 지정한다.

## 요구사항 식별 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 식별자 형식 | HS-OR-<분류>-<일련번호> |
| 분류 코드 | GEN 일반, MODE 운용모드, TOP 토픽, QOS 품질, SRV 서비스, ACT 액션, SAF 안전, COM 통신, BAT 배터리, LOG 기록, VER 버전 |
| 우선순위 | 필수 / 권고 / 선택 |
| 검증 방법 | 검사 / 분석 / 시험 / 시연 |

# 목차

| 1. 문서 개요 2. 시스템 구성 3. ROS 2 네임스페이스 규칙 4. 노드 구성 명세 5. 운용 모드 명세 6. 토픽 인터페이스 명세 7. 토픽 QoS 명세 8. 서비스 인터페이스 명세 9. 서비스 공통 응답 규칙 10. 액션 인터페이스 명세 11. 이름 기반 장소 이동 액션 12. 순찰 수행 액션 13. 방문자 안내 액션 14. 사용자 정의 메시지 패키지 15. AnomalyEvent.msg 16. AdminDecision.msg 17. PatrolStatus.msg 18. PatrolRoute.msg | 19. PatrolEvent.msg 20. VisitorEvent.msg 21. VisitorMemo.msg 22. RobotBatteryStatus.msg 23. SystemStatus.msg 24. EvidenceStatus.msg 25. ErrorEvent.msg 26. SetOperationMode.srv 27. StartPatrol.srv 28. CaptureEvidence.srv 29. SaveVisitorMemo.srv 30. CreateReport.srv 31. 좌표계 명세 32. 좌표축 방향 33. 단위 명세 34. TurtleBot3 Burger 속도 제한 35. 원격 조종 명세 36. 속도 명령 우선순위 | 37. 논리적 장소 이름 명세 38. 순찰 경로 명세 39. 이벤트 식별자 규칙 40. 시간 명세 41. 원격 PC 통신 조건 42. 원격 GUI 표시 항목 43. 원격 GUI 명령 제한 44. 통신 끊김 처리 45. 비상정지 처리 46. 배터리 부족 처리 47. 이상 상황 처리 절차 48. 관리자 판단 처리 기준 49. 순찰 이동 실패 처리 50. 로그 및 보고서 기록 항목 51. 파일 저장 경로 52. 인터페이스 개발 규칙 53. 인터페이스 버전 관리 54. 최종 인터페이스 목록 |
| --- | --- | --- |

부록 A 요구사항 추적성 매트릭스  |  부록 B 인터페이스 인수시험 체크리스트  |  부록 C 용어 및 약어

# 1. 문서 개요

본 문서는 터틀봇3 버거(TurtleBot3 Burger)를 이용한 사무실 안내·순찰 로봇 시스템의 ROS 2 인터페이스를 정의한다. 로봇 본체에서는 센서 처리, 주행, 상태 관리, 순찰, 이상 상황 감지 등의 노드를 실행하고, 원격 PC에서는 관리자 GUI, 실시간 영상 확인, 원격 조종, 순찰 제어, 이벤트 승인 및 보고서 확인 기능을 실행한다.

본 명세는 개발 단계의 인터페이스 불일치를 방지하고, 로봇 PC와 원격 PC의 통합·시험·유지보수를 일관되게 수행하기 위한 기준 문서이다.

| HS-OR-GEN-001 | 로봇 PC와 원격 PC의 모든 소프트웨어 구성요소는 본 명세에 정의된 인터페이스 이름, 자료형, 단위 및 상태값을 준수하여야 한다. | 필수 | 검사/시험 |
| --- | --- | --- | --- |

명세를 준수하지 않을 경우 다음 문제가 발생할 수 있다.

토픽 이름 불일치

메시지 자료형 불일치

거리·각도·속도 단위 불일치

로봇 운용 상태 이름 불일치

서비스 성공·실패 기준 불일치

로봇 PC와 원격 PC 간 통신 오류

통합 단계의 대규모 코드 수정

# 2. 시스템 구성

## 2.1 로봇 플랫폼

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 로봇 | TurtleBot3 Burger |
| 운영체제 | Ubuntu |
| 미들웨어 | ROS 2 DDS |
| 이동 방식 | 차동 구동 방식 |
| 주행 제어 | OpenCR 기반 모터 제어 |
| 거리 센서 | LDS 라이다 |
| 카메라 | USB 카메라 또는 라즈베리파이 카메라 |
| 위치 추정 | SLAM 또는 AMCL |
| 지도 | ROS 2 nav_msgs/msg/OccupancyGrid 형식 |
| 원격 제어 | 원격 PC 관리자 GUI |
| 네트워크 | 동일 LAN 또는 동일 Wi-Fi 네트워크 |

## 2.2 로봇 PC 실행 기능

TurtleBot3 하드웨어 드라이버

라이다 드라이버

카메라 드라이버

SLAM 또는 AMCL

Nav2 내비게이션

로봇 상태 관리

배터리 상태 관리

순찰 관리

방문자 감지

이상 상황 감지

증거 이미지 저장

속도 명령 선택

비상정지 처리

## 2.3 원격 PC 실행 기능

관리자 GUI

로봇 상태 표시

지도 및 현재 위치 표시

실시간 카메라 영상 표시

원격 조종

운용 모드 변경

순찰 시작 및 중지

이상 이벤트 확인

관리자 판단 입력

방문자 메모 작성

보고서 생성 및 조회

비상정지 명령 전송

# 3. ROS 2 네임스페이스 규칙

| HS-OR-GEN-002 | 사무실 로봇 전용 인터페이스는 /office_robot 네임스페이스를 사용하여야 한다. | 필수 | 검사 |
| --- | --- | --- | --- |

전용 인터페이스 예시

/office_robot/operation_mode
/office_robot/patrol/status
/office_robot/anomaly/event
/office_robot/admin/decision
/office_robot/cmd_vel/remote

TurtleBot3와 Nav2에서 기본으로 제공하는 표준 인터페이스는 기존 이름을 유지한다.

/cmd_vel
/odom
/scan
/map
/tf
/tf_static
/amcl_pose
/navigate_to_pose

| HS-OR-GEN-003 | 토픽·서비스·액션 이름은 영문 소문자, 숫자 및 밑줄을 사용하여야 하며 CamelCase를 사용하지 않아야 한다. | 필수 | 검사 |
| --- | --- | --- | --- |

| 구분 | 예시 |
| --- | --- |
| 올바른 예 | /office_robot/patrol/status /office_robot/emergency_stop |
| 잘못된 예 | /OfficeRobot/PatrolStatus /officeRobot/emergencyStop |

# 4. 노드 구성 명세

| 노드명 | 실행 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| turtlebot3_node | 로봇 PC | OpenCR 통신, 모터 및 배터리 상태 관리 |
| lidar_driver | 로봇 PC | 라이다 데이터 발행 |
| camera_driver | 로봇 PC | 카메라 영상 발행 |
| robot_state_publisher | 로봇 PC | 로봇 TF 발행 |
| slam_toolbox | 로봇 PC | 지도 작성 |
| amcl | 로봇 PC | 지도 기반 위치 추정 |
| bt_navigator | 로봇 PC | Nav2 이동 명령 처리 |
| controller_server | 로봇 PC | 로봇 주행 제어 |
| robot_state_manager | 로봇 PC | 전체 운용 모드와 상태 관리 |
| patrol_manager | 로봇 PC | 순찰 경로 및 순찰 상태 관리 |
| entrance_monitor | 로봇 PC | 출입구 방문자 감지 및 인원 수 계산 |
| greeting_manager | 로봇 PC | 방문자 인사 및 안내 처리 |
| anomaly_monitor | 로봇 PC | 침입, 장시간 체류, 이동 물체 등 이상 상황 감지 |
| evidence_manager | 로봇 PC | 이상 상황 이미지 저장 |
| battery_monitor | 로봇 PC | 배터리 상태 판단 및 저전압 경고 |
| cmd_vel_selector | 로봇 PC | 자율주행과 원격주행 속도 명령 선택 |
| safety_manager | 로봇 PC | 비상정지 및 안전 조건 관리 |
| admin_gui | 원격 PC | 관리자 화면 제공 |
| admin_request_manager | 원격 PC | 관리자 판단 및 승인 명령 처리 |
| remote_teleop | 원격 PC | 키보드 또는 GUI 원격 조종 |
| report_manager | 원격 PC | 순찰 및 이상 상황 보고서 생성 |
| visitor_memo_manager | 원격 PC | 방문자 메모 저장 및 조회 |

# 5. 운용 모드 명세

로봇의 운용 모드는 문자열로 관리하며 다음 값을 사용한다.

| 운용 모드 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 대기 모드 | IDLE | 이동하지 않고 명령을 대기하는 상태 |
| 주간 안내 모드 | DAY | 방문자 감지와 안내 기능을 수행하는 상태 |
| 야간 순찰 모드 | NIGHT | 지정된 경로를 반복 순찰하는 상태 |
| 원격 조종 모드 | REMOTE | 원격 PC의 속도 명령으로 주행하는 상태 |
| 충전 복귀 모드 | RETURN_TO_CHARGE | 충전 위치로 이동하는 상태 |
| 비상정지 모드 | EMERGENCY_STOP | 모든 이동 명령을 차단하는 상태 |
| 오류 모드 | ERROR | 시스템 오류로 정상 동작이 불가능한 상태 |

| HS-OR-MODE-001 | 운용 모드 변경은 /office_robot/set_mode 서비스를 통해 수행하여야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

# 6. 토픽 인터페이스 명세

| HS-OR-TOP-001 | 각 토픽은 본 절에 정의된 이름, 자료형, 발행 노드 및 구독 노드를 동일하게 적용하여야 한다. | 필수 | 검사/시험 |
| --- | --- | --- | --- |

## 6.1 로봇 운용 및 상태 토픽

| 토픽명 | 자료형 | 발행 노드 | 구독 노드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/operation_mode | std_msgs/msg/String | robot_state_manager | 전체 임무 노드, admin_gui | 현재 운용 모드 |
| /office_robot/system/status | office_robot_msgs/msg/SystemStatus | robot_state_manager | admin_gui, report_manager | 시스템 전체 상태 |
| /office_robot/emergency_stop/status | std_msgs/msg/Bool | safety_manager | 전체 주행 노드, admin_gui | 비상정지 활성화 여부 |
| /office_robot/heartbeat | std_msgs/msg/UInt32 | robot_state_manager | admin_gui | 로봇 시스템 생존 확인용 카운터 |
| /office_robot/error/event | office_robot_msgs/msg/ErrorEvent | 전체 로봇 노드 | robot_state_manager, admin_gui | 노드 오류 및 장비 오류 이벤트 |

## 6.2 방문자 및 출입구 토픽

| 토픽명 | 자료형 | 발행 노드 | 구독 노드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/entrance/person_count | std_msgs/msg/Int32 | entrance_monitor | greeting_manager, admin_gui | 최근 감지된 인원 수 |
| /office_robot/entrance/person_detected | std_msgs/msg/Bool | entrance_monitor | greeting_manager | 방문자 감지 여부 |
| /office_robot/visitor/event | office_robot_msgs/msg/VisitorEvent | entrance_monitor | greeting_manager, admin_gui, visitor_memo_manager | 방문자 감지 이벤트 |
| /office_robot/greeting/status | std_msgs/msg/String | greeting_manager | admin_gui | 현재 안내 상태 |
| /office_robot/visitor/memo | office_robot_msgs/msg/VisitorMemo | visitor_memo_manager | admin_gui, report_manager | 방문자 메모 정보 |

## 6.3 이상 상황 및 관리자 판단 토픽

| 토픽명 | 자료형 | 발행 노드 | 구독 노드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/anomaly/event | office_robot_msgs/msg/AnomalyEvent | anomaly_monitor | evidence_manager, admin_gui, report_manager | 이상 상황 이벤트 |
| /office_robot/anomaly/status | std_msgs/msg/String | anomaly_monitor | robot_state_manager, admin_gui | 이상 감지 노드 상태 |
| /office_robot/admin/decision | office_robot_msgs/msg/AdminDecision | admin_request_manager | anomaly_monitor, robot_state_manager, report_manager | 관리자 판단 결과 |
| /office_robot/evidence/status | office_robot_msgs/msg/EvidenceStatus | evidence_manager | admin_gui, report_manager | 증거 이미지 저장 결과 |
| /office_robot/alarm/status | std_msgs/msg/Bool | safety_manager | admin_gui | 경고음 또는 경고 상태 |

## 6.4 순찰 토픽

| 토픽명 | 자료형 | 발행 노드 | 구독 노드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/patrol/status | office_robot_msgs/msg/PatrolStatus | patrol_manager | admin_gui, report_manager, robot_state_manager | 현재 순찰 상태 |
| /office_robot/patrol/route | office_robot_msgs/msg/PatrolRoute | patrol_manager | admin_gui | 현재 순찰 경로 |
| /office_robot/patrol/current_point | std_msgs/msg/String | patrol_manager | admin_gui, anomaly_monitor | 현재 이동 중인 순찰 지점 |
| /office_robot/patrol/event | office_robot_msgs/msg/PatrolEvent | patrol_manager | report_manager, admin_gui | 순찰 시작, 도착, 실패, 완료 이벤트 |
| /office_robot/patrol/progress | std_msgs/msg/Float32 | patrol_manager | admin_gui | 전체 순찰 진행률 |
| /office_robot/patrol/recovery_count | std_msgs/msg/Int32 | patrol_manager | admin_gui, report_manager | 이동 실패 후 복구 시도 횟수 |

| 진행률 범위 | /office_robot/patrol/progress 값은 0.0~1.0을 사용한다. 0.0은 시작, 0.5는 50% 완료, 1.0은 완료를 의미한다. |
| --- | --- |

## 6.5 배터리 및 안전 토픽

| 토픽명 | 자료형 | 발행 노드 | 구독 노드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /battery_state | sensor_msgs/msg/BatteryState | turtlebot3_node | battery_monitor | TurtleBot3 기본 배터리 상태 |
| /office_robot/battery/status | office_robot_msgs/msg/RobotBatteryStatus | battery_monitor | robot_state_manager, patrol_manager, admin_gui | 가공된 배터리 상태 |
| /office_robot/battery/low | std_msgs/msg/Bool | battery_monitor | robot_state_manager, patrol_manager, admin_gui | 저전압 상태 |
| /office_robot/battery/critical | std_msgs/msg/Bool | battery_monitor | safety_manager, robot_state_manager | 위험 배터리 상태 |
| /office_robot/bumper/contact | std_msgs/msg/Bool | safety_manager | cmd_vel_selector, admin_gui | 충돌 또는 접촉 감지 |
| /office_robot/obstacle/too_close | std_msgs/msg/Bool | safety_manager | cmd_vel_selector, patrol_manager | 근거리 장애물 감지 |

## 6.6 카메라 및 영상 토픽

| 토픽명 | 자료형 | 발행 노드 | 구독 노드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/camera/image_raw | sensor_msgs/msg/Image | camera_driver | entrance_monitor, anomaly_monitor, admin_gui | 실시간 원본 영상 |
| /office_robot/camera/image_compressed | sensor_msgs/msg/CompressedImage | camera_driver | admin_gui | 원격 PC 전송용 압축 영상 |
| /office_robot/camera/camera_info | sensor_msgs/msg/CameraInfo | camera_driver | 영상 처리 노드 | 카메라 내부 파라미터 |
| /office_robot/camera/detection_image | sensor_msgs/msg/CompressedImage | anomaly_monitor | admin_gui | 객체 검출 결과가 표시된 영상 |

| 네트워크 권고 | 원격 PC GUI에서는 네트워크 부하를 줄이기 위해 /office_robot/camera/image_compressed 사용을 권장한다. |
| --- | --- |

## 6.7 이동 및 위치 토픽

| 토픽명 | 자료형 | 발행 노드 | 구독 노드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /odom | nav_msgs/msg/Odometry | turtlebot3_node | Nav2, robot_state_manager | 바퀴 오도메트리 |
| /scan | sensor_msgs/msg/LaserScan | lidar_driver | SLAM, AMCL, Nav2, safety_manager | 라이다 스캔 데이터 |
| /map | nav_msgs/msg/OccupancyGrid | slam_toolbox 또는 map_server | Nav2, admin_gui | 사무실 지도 |
| /amcl_pose | geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped | amcl | patrol_manager, admin_gui | 지도 기준 추정 위치 |
| /tf | tf2_msgs/msg/TFMessage | TF 관련 노드 | 전체 위치 관련 노드 | 동적 좌표 변환 |
| /tf_static | tf2_msgs/msg/TFMessage | robot_state_publisher | 전체 위치 관련 노드 | 정적 좌표 변환 |
| /office_robot/pose | geometry_msgs/msg/PoseStamped | robot_state_manager | admin_gui, report_manager | GUI 및 기록용 로봇 위치 |
| /office_robot/current_location | std_msgs/msg/String | patrol_manager | admin_gui, greeting_manager | 현재 위치의 논리적 이름 |

## 6.8 속도 명령 토픽

| 토픽명 | 자료형 | 발행 노드 | 구독 노드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/cmd_vel/navigation | geometry_msgs/msg/Twist | Nav2 속도 출력 노드 | cmd_vel_selector | 자율주행 속도 명령 |
| /office_robot/cmd_vel/remote | geometry_msgs/msg/Twist | remote_teleop | cmd_vel_selector | 원격 PC 속도 명령 |
| /office_robot/cmd_vel/safety | geometry_msgs/msg/Twist | safety_manager | cmd_vel_selector | 안전 정지 또는 회피 명령 |
| /cmd_vel | geometry_msgs/msg/Twist | cmd_vel_selector | turtlebot3_node | TurtleBot3에 전달되는 최종 속도 명령 |
| /office_robot/cmd_vel/source | std_msgs/msg/String | cmd_vel_selector | admin_gui | 현재 선택된 속도 명령 출처 |

| 속도 명령 출처 값 | 설명 |
| --- | --- |
| NAVIGATION | Nav2 자율주행 |
| REMOTE | 원격 조종 |
| SAFETY | 안전 정지·회피 |
| STOP | 정지 |

## 6.9 원격 GUI 토픽

| 토픽명 | 자료형 | 발행 노드 | 구독 노드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/gui/connected | std_msgs/msg/Bool | admin_gui | robot_state_manager | 원격 GUI 연결 상태 |
| /office_robot/gui/operator_name | std_msgs/msg/String | admin_gui | admin_request_manager, report_manager | 현재 관리자 이름 |
| /office_robot/gui/selected_location | std_msgs/msg/String | admin_gui | patrol_manager | GUI에서 선택한 이동 목적지 |
| /office_robot/gui/message | std_msgs/msg/String | 로봇 관리 노드 | admin_gui | GUI 표시용 안내 메시지 |

# 7. 토픽 QoS 명세

| HS-OR-QOS-001 | 토픽의 QoS는 데이터 특성에 따라 다음 표의 Reliability, Durability, History 및 Depth를 적용하여야 한다. | 필수 | 검사/시험 |
| --- | --- | --- | --- |

| 토픽 종류 | Reliability | Durability | History | Depth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 카메라 영상 | Best Effort | Volatile | Keep Last | 2 |
| 라이다 스캔 | Best Effort | Volatile | Keep Last | 5 |
| 속도 명령 | Reliable | Volatile | Keep Last | 10 |
| 로봇 상태 | Reliable | Volatile | Keep Last | 10 |
| 이벤트 | Reliable | Volatile | Keep Last | 50 |
| 지도 | Reliable | Transient Local | Keep Last | 1 |
| 운용 모드 | Reliable | Transient Local | Keep Last | 1 |
| 순찰 경로 | Reliable | Transient Local | Keep Last | 1 |

카메라와 라이다 데이터는 최신 데이터 전달이 중요하므로 오래된 메시지를 누적하지 않는다.

이상 상황 이벤트, 관리자 판단, 순찰 이벤트는 손실되면 안 되므로 Reliable을 사용한다.

# 8. 서비스 인터페이스 명세

| HS-OR-SRV-001 | 서비스는 본 절에 정의된 이름과 서비스 자료형을 사용하고, 서버·클라이언트 역할을 일치시켜야 한다. | 필수 | 검사/시험 |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.1 운용 및 시스템 서비스

| 서비스명 | 서비스 자료형 | 서버 노드 | 클라이언트 노드 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/set_mode | office_robot_msgs/srv/SetOperationMode | robot_state_manager | admin_gui | 주간, 야간, 원격, 대기 모드 변경 |
| /office_robot/get_system_status | office_robot_msgs/srv/GetSystemStatus | robot_state_manager | admin_gui | 현재 시스템 상태 조회 |
| /office_robot/reset_error | std_srvs/srv/Trigger | robot_state_manager | admin_gui | 오류 상태 초기화 |
| /office_robot/emergency_stop | std_srvs/srv/SetBool | safety_manager | admin_gui | 비상정지 설정 또는 해제 |
| /office_robot/system/shutdown | std_srvs/srv/Trigger | robot_state_manager | admin_gui | 로봇 프로그램 정상 종료 요청 |

## 8.2 순찰 서비스

| 서비스명 | 서비스 자료형 | 서버 노드 | 클라이언트 노드 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/patrol/start | office_robot_msgs/srv/StartPatrol | patrol_manager | admin_gui | 순찰 시작 |
| /office_robot/patrol/stop | std_srvs/srv/Trigger | patrol_manager | admin_gui | 현재 순찰 중지 |
| /office_robot/patrol/pause | std_srvs/srv/Trigger | patrol_manager | admin_gui | 현재 위치에서 순찰 일시정지 |
| /office_robot/patrol/resume | std_srvs/srv/Trigger | patrol_manager | admin_gui | 일시정지된 순찰 재개 |
| /office_robot/patrol/get_route | office_robot_msgs/srv/GetPatrolRoute | patrol_manager | admin_gui | 현재 순찰 경로 조회 |
| /office_robot/patrol/set_route | office_robot_msgs/srv/SetPatrolRoute | patrol_manager | admin_gui | 순찰 경로 설정 |

## 8.3 증거 및 보고서 서비스

| 서비스명 | 서비스 자료형 | 서버 노드 | 클라이언트 노드 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/evidence/capture | office_robot_msgs/srv/CaptureEvidence | evidence_manager | anomaly_monitor, admin_gui | 현재 카메라 영상 저장 |
| /office_robot/evidence/get_path | office_robot_msgs/srv/GetEvidencePath | evidence_manager | admin_gui, report_manager | 이벤트별 증거 파일 경로 조회 |
| /office_robot/report/create | office_robot_msgs/srv/CreateReport | report_manager | admin_gui | 순찰 또는 야간 보고서 생성 |
| /office_robot/report/get_latest | office_robot_msgs/srv/GetLatestReport | report_manager | admin_gui | 최근 보고서 조회 |

## 8.4 방문자 서비스

| 서비스명 | 서비스 자료형 | 서버 노드 | 클라이언트 노드 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /office_robot/visitor/save_memo | office_robot_msgs/srv/SaveVisitorMemo | visitor_memo_manager | admin_gui | 방문자 메모 저장 |
| /office_robot/visitor/get_memo | office_robot_msgs/srv/GetVisitorMemo | visitor_memo_manager | admin_gui | 방문자 메모 조회 |
| /office_robot/visitor/complete_guidance | std_srvs/srv/Trigger | greeting_manager | admin_gui | 방문자 안내 완료 처리 |

# 9. 서비스 공통 응답 규칙

| HS-OR-SRV-002 | 사용자 정의 서비스의 응답에는 success, result_code, message 필드를 기본으로 포함하여야 한다. | 필수 | 검사 |
| --- | --- | --- | --- |

bool success
int32 result_code
string message

| 코드 | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SUCCESS | 정상 처리 |
| 1 | INVALID_REQUEST | 잘못된 요청값 |
| 2 | INVALID_MODE | 현재 운용 모드에서 실행할 수 없음 |
| 3 | ROBOT_BUSY | 다른 임무 수행 중 |
| 4 | NAVIGATION_FAILED | 이동 명령 실패 |
| 5 | SENSOR_ERROR | 센서 오류 |
| 6 | LOW_BATTERY | 배터리 부족 |
| 7 | EMERGENCY_STOP_ACTIVE | 비상정지 활성화 상태 |
| 8 | NOT_FOUND | 요청한 데이터 또는 파일 없음 |
| 9 | TIMEOUT | 제한 시간 초과 |
| 10 | INTERNAL_ERROR | 내부 처리 오류 |

서비스 실패 시 message에는 관리자 GUI에 직접 표시할 수 있는 설명을 작성한다.

success: false
result_code: 6
message: "배터리 잔량이 부족하여 순찰을 시작할 수 없습니다."

# 10. 액션 인터페이스 명세

| HS-OR-ACT-001 | 장시간 이동, 순찰 및 방문자 안내처럼 완료까지 지속 시간이 필요한 작업은 ROS 2 액션으로 구현하여야 한다. | 필수 | 검사/시험 |
| --- | --- | --- | --- |

| 액션명 | 액션 자료형 | 액션 서버 | 액션 클라이언트 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /navigate_to_pose | nav2_msgs/action/NavigateToPose | Nav2 | patrol_manager | 좌표로 지정된 위치 이동 |
| /office_robot/navigate_to_named_location | office_robot_msgs/action/NavigateToNamedLocation | patrol_manager | admin_gui, greeting_manager | 이름으로 지정된 장소 이동 |
| /office_robot/execute_patrol | office_robot_msgs/action/ExecutePatrol | patrol_manager | admin_gui, robot_state_manager | 전체 순찰 경로 수행 |
| /office_robot/guide_visitor | office_robot_msgs/action/GuideVisitor | greeting_manager | admin_gui | 방문자를 지정 장소까지 안내 |
| /office_robot/execute_errand | office_robot_msgs/action/ExecuteErrand | patrol_manager | admin_gui | 지정 장소로 이동하는 심부름 임무 수행 |

# 11. 이름 기반 장소 이동 액션

## 11.1 NavigateToNamedLocation.action

string location_name
float32 timeout_sec
bool return_to_start
---
bool success
int32 result_code
string message
string final_location
---
string navigation_state
float32 distance_remaining
float32 progress
string current_location

### Goal 필드

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| location_name | 이동할 장소 이름 |
| timeout_sec | 이동 제한 시간 |
| return_to_start | 목적지 도착 후 출발지로 복귀할지 여부 |

### Result 필드

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| success | 이동 성공 여부 |
| result_code | 결과 코드 |
| message | 결과 설명 |
| final_location | 최종 도착 위치 |

### Feedback 필드

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| navigation_state | 현재 이동 상태 |
| distance_remaining | 목적지까지 남은 거리 |
| progress | 이동 진행률 |
| current_location | 현재 논리적 위치 이름 |

# 12. 순찰 수행 액션

## 12.1 ExecutePatrol.action

string route_id
int32 repeat_count
bool detect_anomaly
bool return_to_start
---
bool success
int32 result_code
string message
int32 completed_cycle_count
int32 detected_anomaly_count
---
string patrol_state
string current_location
int32 current_point_index
int32 total_point_count
int32 completed_cycle_count
float32 progress

## 12.2 순찰 처리 기준

repeat_count가 1이면 순찰 경로를 한 번 수행한다.

repeat_count가 0이면 관리자 중지 요청 전까지 반복한다.

detect_anomaly가 true이면 순찰 중 이상 감지 기능을 활성화한다.

return_to_start가 true이면 순찰 종료 후 시작 위치로 복귀한다.

액션 취소 요청을 받으면 현재 이동 목표를 취소하고 정지한다.

비상정지가 활성화되면 액션은 즉시 실패 처리한다.

# 13. 방문자 안내 액션

## 13.1 GuideVisitor.action

string visitor_id
string destination_name
string guidance_message
float32 timeout_sec
---
bool success
int32 result_code
string message
string final_location
---
string guidance_state
string current_location
float32 distance_remaining
float32 progress

## 13.2 방문자 안내 상태

| 상태값 | 설명 |
| --- | --- |
| WAITING | 방문자 안내 대기 |
| GREETING | 인사 및 안내 메시지 출력 |
| MOVING | 목적지로 이동 중 |
| ARRIVED | 목적지 도착 |
| COMPLETED | 안내 완료 |
| CANCELED | 안내 취소 |
| FAILED | 안내 실패 |

# 14. 사용자 정의 메시지 패키지

사용자 정의 인터페이스는 office_robot_msgs 패키지에 작성한다.

office_robot_msgs/
├── CMakeLists.txt
├── package.xml
├── msg/
├── srv/
└── action/

| 빌드 설정 | package.xml의 <export> 섹션에는 <build_type>ament_cmake</build_type>를 포함하고, CMakeLists.txt에는 rosidl_generate_interfaces()와 필요한 의존성을 선언한다. |
| --- | --- |

# 15. AnomalyEvent.msg

string event_id
builtin_interfaces/Time detected_time
string event_type
string severity
string location_name
geometry_msgs/PoseStamped robot_pose
float32 confidence
string image_path
string description
bool admin_confirmation_required
string detection_node

## 15.1 필드 설명

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| event_id | 이상 이벤트 고유 번호 |
| detected_time | 감지 시각 |
| event_type | 이상 상황 종류 |
| severity | 위험도 |
| location_name | 이상 상황이 감지된 장소 |
| robot_pose | 감지 당시 로봇 위치 |
| confidence | 감지 신뢰도 |
| image_path | 증거 이미지 저장 경로 |
| description | 이상 상황 설명 |
| admin_confirmation_required | 관리자 판단 필요 여부 |
| detection_node | 이벤트를 생성한 노드 이름 |

## 15.2 event_type 값

| 값 | 설명 |
| --- | --- |
| UNKNOWN_PERSON | 미등록 또는 식별 불가 인원 |
| RESTRICTED_AREA_ENTRY | 제한 구역 진입 |
| LONG_STAY | 장시간 체류 |
| FALL_DETECTED | 낙상 감지 |
| SMOKE_DETECTED | 연기 감지 |
| FIRE_DETECTED | 화재 감지 |
| ABANDONED_OBJECT | 방치 물체 |
| MOVED_OBJECT | 이동된 물체 |
| DOOR_OPEN | 문 열림 |
| SENSOR_FAILURE | 센서 고장 |
| ROBOT_BLOCKED | 로봇 이동 차단 |
| OTHER | 기타 |

## 15.3 severity 값

| 값 | 설명 |
| --- | --- |
| INFO | 정보 수준 |
| WARNING | 경고 수준 |
| CRITICAL | 긴급 수준 |

## 15.4 confidence 범위

confidence는 0.0 이상 1.0 이하의 범위를 사용한다.

# 16. AdminDecision.msg

string event_id
string decision
string operator_name
string comment
builtin_interfaces/Time decision_time
bool alarm_required
bool patrol_continue

## 16.1 decision 값

| 값 | 설명 |
| --- | --- |
| CONFIRMED | 이상 상황 확정 |
| FALSE_ALARM | 오탐 |
| IGNORE | 무시 |
| CALL_SECURITY | 경비 호출 |
| CALL_EMERGENCY | 긴급기관 호출 |
| RECHECK | 재확인 |

## 16.2 필드 설명

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| event_id | 판단 대상 이벤트 번호 |
| decision | 관리자 판단 결과 |
| operator_name | 판단을 입력한 관리자 이름 |
| comment | 관리자 의견 |
| decision_time | 판단 입력 시각 |
| alarm_required | 로봇 경고 동작 필요 여부 |
| patrol_continue | 판단 후 순찰 계속 여부 |

# 17. PatrolStatus.msg

bool patrol_active
bool patrol_paused
string route_id
string current_location
int32 current_point_index
int32 total_point_count
int32 completed_cycle_count
int32 target_cycle_count
string navigation_state
float32 progress
float32 distance_remaining
builtin_interfaces/Time started_time
builtin_interfaces/Time updated_time

## 17.1 navigation_state 값

| 값 | 설명 |
| --- | --- |
| IDLE | 대기 |
| STARTING | 순찰 시작 준비 |
| NAVIGATING | 목표 지점 이동 |
| ARRIVED | 지점 도착 |
| WAITING | 지점 대기 |
| PAUSED | 일시정지 |
| RECOVERING | 이동 복구 수행 |
| RETURNING | 복귀 중 |
| COMPLETED | 순찰 완료 |
| CANCELED | 순찰 취소 |
| FAILED | 순찰 실패 |

## 17.2 필드 설명

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| patrol_active | 순찰 활성화 여부 |
| patrol_paused | 순찰 일시정지 여부 |
| route_id | 현재 순찰 경로 번호 |
| current_location | 현재 순찰 위치 |
| current_point_index | 현재 순찰 지점 인덱스 |
| total_point_count | 전체 순찰 지점 수 |
| completed_cycle_count | 완료한 순찰 횟수 |
| target_cycle_count | 목표 순찰 횟수 |
| navigation_state | 현재 이동 상태 |
| progress | 순찰 진행률 |
| distance_remaining | 현재 목적지까지 남은 거리 |
| started_time | 순찰 시작 시각 |
| updated_time | 상태 갱신 시각 |

# 18. PatrolRoute.msg

string route_id
string route_name
string[] location_names
geometry_msgs/PoseStamped[] poses
float32[] wait_times
bool loop
builtin_interfaces/Time updated_time

| HS-OR-ACT-002 | PatrolRoute의 location_names, poses, wait_times 배열 크기는 동일하여야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

location_names:
- entrance
- meeting_room
- server_room
- office_center

wait_times:
- 5.0
- 3.0
- 10.0
- 5.0

# 19. PatrolEvent.msg

string event_id
string patrol_event_type
string route_id
string location_name
int32 point_index
string description
builtin_interfaces/Time event_time

| patrol_event_type 값 | 설명 |
| --- | --- |
| PATROL_STARTED | 순찰 시작 |
| POINT_REACHED | 순찰 지점 도착 |
| POINT_SKIPPED | 순찰 지점 건너뜀 |
| NAVIGATION_FAILED | 이동 실패 |
| RECOVERY_STARTED | 복구 시작 |
| RECOVERY_COMPLETED | 복구 완료 |
| PATROL_PAUSED | 순찰 일시정지 |
| PATROL_RESUMED | 순찰 재개 |
| PATROL_COMPLETED | 순찰 완료 |
| PATROL_CANCELED | 순찰 취소 |

# 20. VisitorEvent.msg

string visitor_id
builtin_interfaces/Time detected_time
int32 person_count
string entrance_name
float32 confidence
string image_path
bool guidance_requested
string description

방문자 식별이 불가능한 경우에도 visitor_id는 이벤트별 고유값을 생성한다.

VISITOR_20260718_143015_001

# 21. VisitorMemo.msg

string visitor_id
string visitor_name
string company_name
string contact
string purpose
string destination_name
string operator_name
string memo
builtin_interfaces/Time created_time

| 개인정보 보호 | 개인정보가 포함된 방문자 메모는 원격 PC 또는 승인된 저장 장치에 저장하고 접근 권한을 제한하여야 한다. |
| --- | --- |

# 22. RobotBatteryStatus.msg

float32 voltage
float32 percentage
string battery_state
bool charging
bool low_battery
bool critical_battery
float32 estimated_operation_time_min
builtin_interfaces/Time updated_time

| battery_state 값 | 설명 |
| --- | --- |
| NORMAL | 정상 |
| LOW | 낮음 |
| CRITICAL | 위험 |
| CHARGING | 충전 중 |
| FULL | 완전 충전 |
| UNKNOWN | 상태 불명 |

| 구분 | 배터리 백분율 |
| --- | --- |
| 정상 | 30% 초과 |
| 낮음 | 15% 초과 30% 이하 |
| 위험 | 15% 이하 |

실제 배터리 기준은 TurtleBot3 배터리 특성과 실험 결과에 따라 조정할 수 있다.

# 23. SystemStatus.msg

string operation_mode
string system_state
bool navigation_ready
bool camera_ready
bool lidar_ready
bool battery_ready
bool gui_connected
bool emergency_stop_active
string current_task
string error_message
builtin_interfaces/Time updated_time

| system_state 값 | 설명 |
| --- | --- |
| INITIALIZING | 시스템 초기화 |
| READY | 임무 수행 준비 |
| RUNNING | 임무 수행 중 |
| WARNING | 주의 상태 |
| ERROR | 오류 상태 |
| SHUTTING_DOWN | 정상 종료 중 |

# 24. EvidenceStatus.msg

string event_id
bool capture_success
string image_path
string file_name
string error_message
builtin_interfaces/Time captured_time

# 25. ErrorEvent.msg

string error_id
string source_node
int32 error_code
string severity
string description
bool recovery_possible
builtin_interfaces/Time occurred_time

# 26. SetOperationMode.srv

string requested_mode
string operator_name
---
bool success
int32 result_code
string message
string previous_mode
string current_mode

## 26.1 모드 변경 제한

| 현재 모드 | 요청 모드 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | DAY | 허용 |
| IDLE | NIGHT | 허용 |
| IDLE | REMOTE | 허용 |
| DAY | NIGHT | 허용 |
| NIGHT | REMOTE | 순찰 중지 후 허용 |
| REMOTE | NIGHT | 원격 속도 명령 정지 후 허용 |
| 모든 모드 | EMERGENCY_STOP | 즉시 허용 |
| EMERGENCY_STOP | 일반 모드 | 비상정지 해제 후 허용 |

# 27. StartPatrol.srv

string route_id
int32 repeat_count
bool detect_anomaly
bool return_to_start
---
bool success
int32 result_code
string message
string patrol_id

## 27.1 순찰 시작 성공 조건

로봇 운용 모드가 NIGHT 또는 순찰 허용 모드일 것

비상정지가 해제되어 있을 것

Nav2가 정상 상태일 것

지도와 현재 위치가 설정되어 있을 것

배터리가 위험 상태가 아닐 것

요청한 순찰 경로가 등록되어 있을 것

다른 이동 임무가 실행 중이지 않을 것

# 28. CaptureEvidence.srv

string event_id
string file_prefix
bool include_detection_overlay
---
bool success
int32 result_code
string message
string image_path
builtin_interfaces/Time captured_time

이미지 파일명은 다음 규칙을 사용한다.

{event_id}_{YYYYMMDD}_{HHMMSS}.jpg

예: ANOMALY_20260718_001_20260718_231532.jpg

# 29. SaveVisitorMemo.srv

office_robot_msgs/VisitorMemo memo
---
bool success
int32 result_code
string message
string memo_id

# 30. CreateReport.srv

string report_type
builtin_interfaces/Time start_time
builtin_interfaces/Time end_time
bool include_images
string operator_name
---
bool success
int32 result_code
string message
string report_id
string report_path

| report_type 값 | 설명 |
| --- | --- |
| DAILY | 일일 보고서 |
| NIGHT_PATROL | 야간 순찰 보고서 |
| ANOMALY | 이상 상황 보고서 |
| VISITOR | 방문자 보고서 |
| SYSTEM | 시스템 상태 보고서 |

# 31. 좌표계 명세

## 31.1 표준 좌표계

| 좌표계 | 역할 |
| --- | --- |
| map | 사무실 지도 기준 전역 좌표계 |
| odom | 로봇 이동에 따른 연속 지역 좌표계 |
| base_footprint | 지면에 투영된 로봇 중심 좌표계 |
| base_link | TurtleBot3 본체 중심 좌표계 |
| base_scan | 라이다 센서 좌표계 |
| camera_link | 카메라 본체 좌표계 |
| camera_optical_frame | 영상 처리용 카메라 좌표계 |

## 31.2 TF 연결 구조

map
└── odom
    └── base_footprint
        └── base_link
            ├── base_scan
            ├── camera_link
            │   └── camera_optical_frame
            ├── wheel_left_link
            └── wheel_right_link

## 31.3 위치 기준

지도 기반 목적지, 순찰 지점, 이상 상황 위치는 모두 map 좌표계를 사용한다.

로봇 기준 장애물 위치 또는 센서 측정값은 센서 좌표계 또는 base_link 좌표계를 사용할 수 있다.

관리자 GUI에 표시되는 위치는 map 좌표계로 변환한 후 사용한다.

# 32. 좌표축 방향

ROS REP-103 기준을 사용한다.

| 축 | 방향 |
| --- | --- |
| X축 | 로봇 전방 |
| Y축 | 로봇 좌측 |
| Z축 | 로봇 위쪽 |

회전 방향은 오른손 법칙을 사용한다.

평면 주행 시 회전은 Z축 기준 Yaw 값을 사용한다.

양의 Yaw는 반시계 방향, 음의 Yaw는 시계 방향 회전을 의미한다.

# 33. 단위 명세

| 항목 | 기준 단위 |
| --- | --- |
| 위치 좌표 | 미터 m |
| 거리 | 미터 m |
| 선속도 | 미터/초 m/s |
| 가속도 | 미터/초² m/s² |
| 각도 | 라디안 rad |
| 각속도 | 라디안/초 rad/s |
| 시간 | ROS 2 Time |
| 제한 시간 | 초 s |
| 온도 | 섭씨 °C |
| 배터리 전압 | 볼트 V |
| 배터리 잔량 | 0.0~1.0 |
| 신뢰도 | 0.0~1.0 |
| 진행률 | 0.0~1.0 |

화면 표시값(%) = percentage × 100

# 34. TurtleBot3 Burger 속도 제한

| HS-OR-SAF-001 | 최종 속도 명령은 운용 상태별 소프트웨어 속도 제한과 TurtleBot3 Burger의 하드웨어 최대 속도를 초과하지 않아야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

| 운용 상태 | 최대 선속도 | 최대 각속도 |
| --- | --- | --- |
| 자율 순찰 | 0.18 m/s | 1.0 rad/s |
| 방문자 안내 | 0.12 m/s | 0.8 rad/s |
| 원격 조종 | 0.15 m/s | 1.0 rad/s |
| 출입구 근처 | 0.08 m/s | 0.5 rad/s |
| 이상 상황 접근 | 0.05 m/s | 0.4 rad/s |

# 35. 원격 조종 명세

원격 PC의 remote_teleop 노드는 /office_robot/cmd_vel/remote 토픽으로 속도 명령을 발행한다. 원격 조종은 운용 모드가 REMOTE일 때만 허용한다.

| HS-OR-COM-001 | 원격 속도 명령이 0.5초 이상 수신되지 않으면 로봇은 선속도와 각속도를 0으로 설정하여 자동 정지하여야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 원격 명령 발행 주기 | 10 Hz 이상 |
| 명령 타임아웃 | 0.5초 |
| 타임아웃 발생 시 처리 | 선속도와 각속도 0으로 설정 |
| 비상정지 우선순위 | 원격 명령보다 높음 |
| 안전 센서 우선순위 | 원격 명령보다 높음 |

# 36. 속도 명령 우선순위

cmd_vel_selector 노드는 여러 속도 명령 중 하나를 선택하여 /cmd_vel로 발행한다.

1. 비상정지

2. 안전 정지 또는 충돌 방지

3. 원격 조종

4. Nav2 자율주행

5. 정지

## 36.1 선택 규칙

비상정지가 활성화되면 항상 정지 명령을 출력한다.

근거리 장애물이 감지되면 전진 명령을 차단한다.

REMOTE 모드에서는 원격 속도 명령을 선택한다.

DAY, NIGHT, RETURN_TO_CHARGE 모드에서는 Nav2 속도 명령을 선택한다.

유효한 속도 명령이 없으면 정지 명령을 출력한다.

출력 명령은 반드시 속도 제한을 적용한 후 발행한다.

# 37. 논리적 장소 이름 명세

| 장소 이름 | 설명 |
| --- | --- |
| home | 로봇 시작 위치 |
| charging_station | 충전 위치 |
| entrance | 사무실 출입구 |
| reception | 안내 데스크 |
| office_center | 사무실 중앙 |
| meeting_room_1 | 회의실 1 |
| meeting_room_2 | 회의실 2 |
| server_room | 서버실 |
| storage_room | 창고 |
| emergency_exit | 비상구 |

| HS-OR-GEN-004 | 장소 이름은 코드, YAML 파일, GUI 및 보고서에서 동일하게 사용하여야 한다. | 필수 | 검사 |
| --- | --- | --- | --- |

locations:
  home:
    x: 0.0
    y: 0.0
    yaw: 0.0

  entrance:
    x: 2.5
    y: 1.2
    yaw: 1.57

  meeting_room_1:
    x: 4.8
    y: -1.3
    yaw: 0.0

  server_room:
    x: 7.2
    y: 2.1
    yaw: 3.14

# 38. 순찰 경로 명세

순찰 경로는 경로 번호와 장소 이름 배열로 구성한다.

patrol_routes:
  night_route_01:
    route_name: "야간 기본 순찰"
    repeat_count: 3
    return_to_start: true
    points:
      - location: entrance
        wait_time: 5.0
      - location: meeting_room_1
        wait_time: 3.0
      - location: server_room
        wait_time: 10.0
      - location: storage_room
        wait_time: 5.0
      - location: office_center
        wait_time: 3.0

경로 번호는 영문 소문자, 숫자 및 밑줄을 사용한다.

night_route_01
day_route_01
security_route_02

# 39. 이벤트 식별자 규칙

이벤트마다 중복되지 않는 식별자를 생성한다.

| 이벤트 구분 | 식별자 형식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 이상 이벤트 | ANOMALY_{YYYYMMDD}_{HHMMSS}_{순번} | ANOMALY_20260718_231532_001 |
| 방문자 이벤트 | VISITOR_{YYYYMMDD}_{HHMMSS}_{순번} | VISITOR_20260718_143015_001 |
| 순찰 이벤트 | PATROL_{YYYYMMDD}_{HHMMSS}_{순번} | PATROL_20260718_220000_001 |
| 오류 이벤트 | ERROR_{YYYYMMDD}_{HHMMSS}_{순번} | ERROR_20260718_220101_001 |

# 40. 시간 명세

| HS-OR-COM-002 | 모든 ROS 2 메시지 시간은 builtin_interfaces/msg/Time을 사용하고, 로봇 PC와 원격 PC의 시스템 시간을 NTP 또는 Chrony로 동기화하여야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

로그와 보고서의 시간 문자열 형식은 YYYY-MM-DD HH:MM:SS를 사용한다.

2026-07-18 23:15:32

# 41. 원격 PC 통신 조건

| HS-OR-COM-003 | 로봇 PC와 원격 PC는 동일한 ROS_DOMAIN_ID를 사용하고 ROS_LOCALHOST_ONLY=0으로 설정하여야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

로봇 PC 설정 예시

export ROS_DOMAIN_ID=30
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0

원격 PC 설정 예시

export ROS_DOMAIN_ID=30
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0

# 42. 원격 GUI 표시 항목

| 화면 영역 | 표시 내용 |
| --- | --- |
| 로봇 상태 | 운용 모드, 시스템 상태, 현재 임무 |
| 지도 | 사무실 지도, 로봇 위치, 순찰 경로 |
| 배터리 | 전압, 잔량, 충전 상태 |
| 카메라 | 실시간 압축 영상 |
| 순찰 | 현재 위치, 목표 위치, 진행률, 순찰 횟수 |
| 방문자 | 감지 인원, 방문자 이벤트, 메모 |
| 이상 상황 | 이벤트 유형, 위치, 신뢰도, 증거 이미지 |
| 관리자 판단 | 승인, 오탐, 경비 호출, 재확인 |
| 원격 조종 | 전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지 |
| 안전 | 비상정지, 장애물 경고, 통신 상태 |
| 보고서 | 최근 순찰 및 이상 상황 보고서 |

# 43. 원격 GUI 명령 제한

| HS-OR-SAF-002 | GUI 버튼은 로봇 상태와 안전 조건에 따라 활성화 또는 비활성화되어야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

| 버튼 | 활성화 조건 |
| --- | --- |
| 주간 모드 | 비상정지 해제 상태 |
| 야간 모드 | 비상정지 해제 및 Nav2 준비 상태 |
| 원격 모드 | 비상정지 해제 상태 |
| 순찰 시작 | 야간 모드, 배터리 정상, Nav2 준비 |
| 순찰 중지 | 순찰 실행 중 |
| 원격 조종 | 원격 모드 |
| 증거 촬영 | 카메라 정상 상태 |
| 보고서 생성 | 이벤트 또는 순찰 기록 존재 |
| 비상정지 | 항상 활성화 |
| 비상정지 해제 | 로봇 주변 안전 확인 후 활성화 |

# 44. 통신 끊김 처리

## 44.1 원격 조종 중 통신 끊김

원격 속도 명령 수신이 0.5초 이상 중단되면 즉시 정지한다.

운용 모드를 IDLE로 변경한다.

통신 끊김 이벤트를 기록한다.

## 44.2 자율 순찰 중 GUI 통신 끊김

순찰은 설정에 따라 계속 수행할 수 있다.

관리자 승인이 필요한 이상 이벤트가 발생하면 로봇은 안전 위치에서 정지한다.

GUI 재연결 후 이벤트를 다시 전송한다.

## 44.3 heartbeat 기준

| HS-OR-COM-004 | /office_robot/heartbeat는 1 Hz 이상으로 발행하고, 원격 GUI는 3초 이상 수신되지 않으면 통신 끊김으로 판단하여야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

# 45. 비상정지 처리

| HS-OR-SAF-003 | 비상정지 요청 시 모든 이동 목표와 순찰 액션을 취소하고 /cmd_vel에 정지 명령을 반복 발행하여야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

1. /office_robot/emergency_stop 서비스 요청 수신

2. safety_manager의 비상정지 상태 활성화

3. 모든 Nav2 이동 목표 취소

4. 실행 중인 순찰 액션 취소

5. /cmd_vel에 정지 명령 반복 발행

6. /office_robot/emergency_stop/status를 true로 발행

7. 관리자 GUI에 비상정지 상태 표시

8. 비상정지 발생 시간과 원인 기록

linear.x = 0.0
linear.y = 0.0
linear.z = 0.0
angular.x = 0.0
angular.y = 0.0
angular.z = 0.0

| 해제 원칙 | 비상정지는 관리자가 로봇 주변의 안전을 확인한 후 명시적으로 해제하여야 한다. |
| --- | --- |

# 46. 배터리 부족 처리

## 46.1 낮은 배터리

배터리 잔량이 30% 이하이면 GUI에 경고를 표시한다.

새로운 장거리 임무 시작을 제한할 수 있다.

현재 순찰을 마친 후 충전 위치 복귀를 준비한다.

## 46.2 위험 배터리

| HS-OR-BAT-001 | 배터리 잔량이 15% 이하이면 새로운 순찰을 거부하고, 실행 중인 순찰을 중지한 뒤 RETURN_TO_CHARGE 모드로 전환하여야 한다. | 필수 | 시험 |
| --- | --- | --- | --- |

charging_station으로 이동한다.

충전 위치 이동 실패 시 안전한 위치에 정지한다.

# 47. 이상 상황 처리 절차

1. anomaly_monitor가 이상 상황 감지

2. 이벤트 번호 생성

3. 현재 위치와 감지 시간 기록

4. evidence_manager에 이미지 저장 요청

5. /office_robot/anomaly/event 발행

6. 관리자 확인이 필요하면 안전 위치 정지

7. 원격 GUI에 이벤트 정보와 증거 이미지 표시

8. 관리자가 판단 결과 입력

9. /office_robot/admin/decision 발행

10. 판단 결과에 따라 순찰 계속·경고·재확인·임무 중지 수행

11. 모든 결과를 보고서에 기록

# 48. 관리자 판단 처리 기준

| 판단값 | 로봇 처리 |
| --- | --- |
| CONFIRMED | 이상 상황 확정, 이벤트 기록 유지 |
| FALSE_ALARM | 오탐 처리 후 순찰 계속 |
| IGNORE | 추가 동작 없이 이벤트 종료 |
| CALL_SECURITY | 경비 호출 상태 표시 후 대기 |
| CALL_EMERGENCY | 긴급 상황 상태로 전환 후 대기 |
| RECHECK | 동일 장소 재촬영 또는 재탐색 |

# 49. 순찰 이동 실패 처리

Nav2 이동 실패 시 patrol_manager는 다음 순서로 복구를 시도한다.

1. 현재 이동 목표 취소

2. 로봇 정지

3. 장애물 제거 대기

4. 제자리 회전

5. 비용지도 초기화

6. 동일 목표 재요청

7. 재시도 횟수 초과 시 다음 순찰 지점으로 이동하거나 순찰 실패 처리

| 실패 횟수 | 처리 |
| --- | --- |
| 1회 실패 | 동일 목표 재시도 |
| 2회 실패 | 비용지도 초기화 후 재시도 |
| 3회 실패 | 순찰 실패 또는 해당 지점 건너뛰기 |

기본 재시도 횟수는 3회로 한다.

# 50. 로그 및 보고서 기록 항목

| HS-OR-LOG-001 | 시스템은 다음 운용·안전·이벤트 정보를 파일 또는 데이터베이스에 기록하여야 한다. | 필수 | 검사/시험 |
| --- | --- | --- | --- |

시스템 시작 및 종료 시간

운용 모드 변경 기록

순찰 시작 및 종료 시간

순찰 경로

순찰 지점별 도착 시간

이동 실패 및 복구 횟수

배터리 상태

방문자 감지 기록

방문자 메모

이상 상황 이벤트

증거 이미지 경로

관리자 판단 결과

비상정지 발생 기록

노드 오류 기록

원격 GUI 연결 및 해제 기록

# 51. 파일 저장 경로

~/office_robot_data/
├── maps/
├── routes/
├── evidence/
│   ├── anomaly/
│   └── visitor/
├── reports/
├── logs/
└── config/

~/office_robot_data/maps/office_map.yaml
~/office_robot_data/routes/night_route_01.yaml
~/office_robot_data/evidence/anomaly/ANOMALY_20260718_231532_001.jpg
~/office_robot_data/reports/NIGHT_PATROL_20260718.pdf

# 52. 인터페이스 개발 규칙

모든 개발자는 본 명세에 정의된 토픽명과 자료형을 그대로 사용한다.

임의로 토픽명을 변경하지 않는다.

사용자 정의 메시지는 office_robot_msgs 패키지에 통합한다.

문자열 상태값은 대문자 영문과 밑줄을 사용한다.

위치와 거리는 미터를 사용한다.

각도는 라디안을 사용한다.

시간은 ROS 2 Time을 사용한다.

모든 서비스는 성공 여부와 결과 코드를 반환한다.

장시간 작업은 액션으로 구현한다.

GUI와 로봇 노드가 동일한 상태값을 사용한다.

토픽과 서비스 변경 시 전체 개발자에게 변경 내용을 공유한다.

기존 인터페이스를 변경해야 할 경우 버전 번호를 증가시킨다.

# 53. 인터페이스 버전 관리

| HS-OR-VER-001 | 인터페이스 버전은 MAJOR.MINOR.PATCH 형식을 사용하고 변경 유형에 따라 증가시켜야 한다. | 필수 | 검사 |
| --- | --- | --- | --- |

1.0.0

| 변경 유형 | 버전 증가 |
| --- | --- |
| 토픽명 또는 자료형 변경 | MAJOR |
| 필드 추가 또는 서비스 추가 | MINOR |
| 설명 수정 또는 오류 수정 | PATCH |

인터페이스 버전은 /office_robot/interface_version 토픽으로 발행할 수 있다.

토픽: /office_robot/interface_version
자료형: std_msgs/msg/String
발행값 예시: 1.0.0

# 54. 최종 인터페이스 목록

## 54.1 핵심 토픽

/office_robot/operation_mode
/office_robot/system/status
/office_robot/entrance/person_count
/office_robot/visitor/event
/office_robot/anomaly/event
/office_robot/admin/decision
/office_robot/patrol/status
/office_robot/battery/status
/office_robot/camera/image_compressed
/office_robot/cmd_vel/navigation
/office_robot/cmd_vel/remote
/office_robot/emergency_stop/status
/cmd_vel
/odom
/scan
/map
/amcl_pose
/tf
/tf_static

## 54.2 핵심 서비스

/office_robot/set_mode
/office_robot/get_system_status
/office_robot/patrol/start
/office_robot/patrol/stop
/office_robot/patrol/pause
/office_robot/patrol/resume
/office_robot/evidence/capture
/office_robot/report/create
/office_robot/visitor/save_memo
/office_robot/emergency_stop

## 54.3 핵심 액션

/navigate_to_pose
/office_robot/navigate_to_named_location
/office_robot/execute_patrol
/office_robot/guide_visitor
/office_robot/execute_errand

## 54.4 핵심 사용자 정의 메시지

AnomalyEvent.msg
AdminDecision.msg
PatrolStatus.msg
PatrolRoute.msg
PatrolEvent.msg
VisitorEvent.msg
VisitorMemo.msg
RobotBatteryStatus.msg
SystemStatus.msg
EvidenceStatus.msg
ErrorEvent.msg

# 부록 A. 요구사항 추적성 매트릭스

| 요구사항 ID | 요약 | 관련 절 | 시험 ID | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HS-OR-GEN-001 | 인터페이스 준수 | 1 | IT-01 | 검사/통합시험 |
| HS-OR-GEN-002 | /office_robot 네임스페이스 | 3 | IT-02 | ROS graph 검사 |
| HS-OR-GEN-003 | 명명 규칙 | 3 | IT-03 | 정적 검사 |
| HS-OR-MODE-001 | 운용 모드 서비스 | 5, 26 | IT-04 | 서비스 호출 시험 |
| HS-OR-TOP-001 | 토픽 이름·자료형 | 6 | IT-05 | ros2 topic info 시험 |
| HS-OR-QOS-001 | QoS 적용 | 7 | IT-06 | QoS 호환 시험 |
| HS-OR-SRV-001 | 서비스 인터페이스 | 8 | IT-07 | ros2 service type 시험 |
| HS-OR-SRV-002 | 공통 응답 필드 | 9 | IT-08 | 응답값 시험 |
| HS-OR-ACT-001 | 장시간 작업 액션화 | 10 | IT-09 | 액션 Goal/Feedback/Result 시험 |
| HS-OR-ACT-002 | 순찰 배열 크기 일치 | 18 | IT-10 | 유효성 검사 |
| HS-OR-SAF-001 | 속도 제한 | 34 | ST-01 | 주행 시험 |
| HS-OR-COM-001 | 원격 타임아웃 | 35 | ST-02 | 통신 중단 시험 |
| HS-OR-COM-002 | 시간 동기화 | 40 | IT-11 | 시간 오차 측정 |
| HS-OR-COM-003 | ROS 도메인 설정 | 41 | IT-12 | 원격 발견 시험 |
| HS-OR-COM-004 | Heartbeat 판단 | 44 | ST-03 | 패킷 중단 시험 |
| HS-OR-SAF-003 | 비상정지 | 45 | ST-04 | E-Stop 시험 |
| HS-OR-BAT-001 | 위험 배터리 복귀 | 46 | ST-05 | 배터리 조건 시뮬레이션 |
| HS-OR-LOG-001 | 기록 항목 | 50 | IT-13 | 로그 감사 |
| HS-OR-VER-001 | 버전 관리 | 53 | IT-14 | 버전 토픽 및 문서 검사 |

# 부록 B. 인터페이스 인수시험 체크리스트

| 시험 ID | 시험 항목 | 합격 기준 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | 로봇 PC와 원격 PC 노드 간 전체 인터페이스 통합 | 모든 핵심 토픽·서비스·액션 통신 성공 | □ |
| IT-02 | ROS graph 네임스페이스 검사 | 전용 인터페이스가 /office_robot 하위에 존재 | □ |
| IT-03 | 토픽·서비스 명명 규칙 검사 | 대문자 및 CamelCase 미사용 | □ |
| IT-04 | 운용 모드 변경 시험 | 허용 전이 성공, 제한 전이 거부 및 코드 반환 | □ |
| IT-05 | 토픽 자료형 검사 | 명세 자료형과 ros2 topic type 결과 일치 | □ |
| IT-06 | QoS 호환 시험 | 지도·모드 재구독 시 최신 상태 수신 | □ |
| IT-07 | 서비스 자료형 검사 | 명세와 ros2 service type 결과 일치 | □ |
| IT-08 | 서비스 오류 응답 시험 | success=false, result_code, GUI 표시용 message 반환 | □ |
| IT-09 | 액션 취소 및 피드백 시험 | Feedback 주기 수신 및 취소 후 안전 정지 | □ |
| IT-10 | 순찰 경로 유효성 검사 | 배열 크기 불일치 요청 거부 | □ |
| IT-11 | 시각 동기화 시험 | 로봇 PC와 원격 PC 시간 오차 허용범위 이내 | □ |
| IT-12 | 원격 DDS 발견 시험 | 동일 ROS_DOMAIN_ID에서 상호 발견 | □ |
| IT-13 | 로그·보고서 기록 시험 | 필수 기록 항목과 증거 경로 저장 | □ |
| IT-14 | 인터페이스 버전 시험 | 1.0.0 발행 및 문서와 일치 | □ |
| ST-01 | 운용 상태별 속도 제한 시험 | 최대 선속도·각속도 초과 없음 | □ |
| ST-02 | 원격 조종 명령 타임아웃 시험 | 0.5초 이내 정지 | □ |
| ST-03 | Heartbeat 통신 끊김 시험 | 3초 초과 시 GUI 끊김 표시 | □ |
| ST-04 | 비상정지 시험 | 이동 목표 취소 및 cmd_vel 0 반복 발행 | □ |
| ST-05 | 위험 배터리 시험 | 새 순찰 거부 및 충전 위치 복귀 | □ |

# 부록 C. 용어 및 약어

| 용어/약어 | 정의 |
| --- | --- |
| ROS 2 | Robot Operating System 2 |
| DDS | Data Distribution Service |
| Nav2 | ROS 2 Navigation Stack |
| SLAM | Simultaneous Localization and Mapping |
| AMCL | Adaptive Monte Carlo Localization |
| QoS | Quality of Service |
| TF | 좌표계 변환 프레임워크 |
| GUI | Graphical User Interface |
| NTP | Network Time Protocol |
| Chrony | 시스템 시간 동기화 소프트웨어 |
| E-Stop | Emergency Stop, 비상정지 |

# 부록 D. 문서 종료

| END OF DOCUMENT | HS-OR-IRS-001 / Version 1.0.0 / 휴머노이드시스템 (HumanoidSystem) |
| --- | --- |