사무실 안내·순찰 로봇

GUI·HMI 간이 설계서

Office Guide & Patrol Robot GUI/HMI Preliminary Design Specification

| 회사명 | 휴머노이드시스템 / HumanoidSystem |
| --- | --- |
| 문서번호 | HS-HMI-RBT-SDS-001 |
| 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2026-07-19 |
| 기준 플랫폼 | TurtleBot3 Burger + ROS 2 |
| 문서 구분 | GUI·HMI 간이 설계 및 요구사항 정의 |

휴머노이드시스템

HumanoidSystem

# 문서 관리 정보

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 사무실 안내·순찰 로봇 GUI·HMI 간이 설계서 |
| 문서번호 | HS-HMI-RBT-SDS-001 |
| 발행 조직 | 휴머노이드시스템 (HumanoidSystem) |
| 적용 시스템 | TurtleBot3 Burger 기반 사무실 안내·순찰 로봇 원격 관제 시스템 |
| 목적 | GUI·HMI 화면, 상호작용, 인터페이스, 안전, 데이터 및 완료 기준 정의 |
| 문서 상태 | 초도 발행 / 간이 설계 |
| 보안 등급 | 사내 검토용 |

## 개정 이력

| 버전 | 일자 | 개정 내용 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-07-19 | 사용자 제공 초안 검토 및 요구사항 문서 구조화 | 휴머노이드시스템 |  |  |
| 1.0 | 2026-07-19 | GUI·HMI 간이 설계서 초도 발행 | 휴머노이드시스템 |  |  |

## 검토 및 승인

| 구분 | 성명/직책 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 |  |  |  |

|  | 문서 사용 안내 본 문서는 4주 실습 프로젝트 기준의 간이 설계서입니다. 실제 제품 적용 시 로봇 플랫폼, 보안 정책, 개인정보 처리방침, 통신 품질 기준 및 시험 규격을 별도 확정해야 합니다. |
| --- | --- |

# 목차

| 구분 | 페이지 |
| --- | --- |
| 문서 관리 정보 | 2 |
| 1. 문서 개요 | 4 |
| 2. 시스템 개요 | 5 |
| 3. GUI·HMI 설계 원칙 | 8 |
| 4. 화면 구성 및 전환 흐름 | 9 |
| 5. 화면 상세 설계 | 10 |
| 6. 기능 요구사항 | 15 |
| 7. 인터페이스 및 데이터 설계 | 19 |
| 8. 비기능 요구사항 | 21 |
| 9. 안전 및 개인정보 요구사항 | 21 |
| 10. 상태 및 경고 메시지 | 22 |
| 11. 시험 및 수용 기준 | 23 |
| 12. 구현 범위 및 4주 일정 | 24 |
| 13. 요구사항 추적 및 산출물 매핑 | 25 |
| 부록 A. 메시지 문구 카탈로그 | 25 |
| 부록 B. 설계 확정 전 확인 항목 | 26 |
| 부록 C. 문서 종료 | 26 |

|  | 목차 기준 페이지 번호는 Version 1.0 배포본 기준입니다. 본문 편집 후 페이지가 변경되면 목차를 함께 갱신합니다. |
| --- | --- |

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 설계서는 휴머노이드시스템의 사무실 안내·순찰 로봇을 원격 관제하고 제어하기 위한 GUI·HMI의 화면 구성, 사용자 상호작용, ROS 2 인터페이스, 데이터 저장, 안전 및 시험 기준을 정의합니다. 기준 플랫폼은 TurtleBot3 Burger이며, GUI 프로그램은 로봇 내부가 아닌 원격 PC에서 실행하는 것을 전제로 합니다.

로봇의 현재 운용 상태를 한 화면에서 확인

자율주행 중지 및 원격 수동 제어 전환

이상 이벤트의 위치·사진·신뢰도 확인 및 후속 조치

방문자 정보와 전달 메모의 최소 수집 및 저장

통신 끊김, 장애물, 비상정지 등 안전 상태의 우선 처리

## 1.2 범위

| 구분 | 포함 범위 | 제외/선택 범위 |
| --- | --- | --- |
| GUI 화면 | 대시보드, 원격 제어, 이상 이벤트, 방문자 메모 | 고급 3D 디지털 트윈, 다중 로봇 관제 |
| 로봇 연동 | ROS 2 토픽 기반 상태 수신 및 /cmd_vel 제어 | 모터 제어 펌웨어 상세 설계 |
| 데이터 | 운용 로그, 이상 이벤트, 방문자 메모 | 기업용 ERP/CRM 직접 연동 |
| 안전 | 비상정지, 통신 끊김 정지, 속도 제한, 장애물 경고 | 산업안전 인증 및 기능안전 인증 |
| 선택 기능 | SLAM/Navigation2, AI 감지, 음성 방송, 담당자 알림 | 실제 전화 교환기 및 상용 출입통제 시스템 |

## 1.3 적용 대상 및 전제

운영자는 원격 PC에서 로봇 상태를 확인하고 필요 시 수동 제어합니다.

로봇과 원격 PC는 동일한 Wi-Fi 또는 로컬 네트워크에 연결합니다.

원격 PC와 로봇의 ROS_DOMAIN_ID 및 시스템 시간을 동일 기준으로 설정합니다.

실시간 영상 기능을 위해 USB 카메라 또는 라즈베리파이 카메라를 별도 장착합니다.

실습에서는 실제 개인정보 대신 가상 방문자 데이터를 사용합니다.

## 1.4 관련 산출물

| 산출물 ID | 산출물명 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| HS-HMI-RBT-SDS-001 | 본 GUI·HMI 간이 설계서 | 화면·요구사항·인터페이스·시험 기준 |
| HS-HMI-RBT-UI-001 | 화면 시안/프로토타입 | 대시보드 및 4개 주요 화면 |
| HS-HMI-RBT-SW-001 | GUI 소스코드 | ROS 2 연동, 화면, 저장 기능 |
| HS-HMI-RBT-TST-001 | 시험 결과서 | 요구사항별 시험 절차 및 결과 |

## 1.5 용어 및 약어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| GUI | Graphical User Interface. 원격 PC에서 실행되는 그래픽 사용자 인터페이스. |
| HMI | Human Machine Interface. 운영자와 로봇 간 상태 표시 및 조작 체계. |
| ROS 2 | Robot Operating System 2. 로봇과 원격 PC 간 데이터·명령 통신 미들웨어. |
| Nav2 | Navigation2. ROS 2 기반 자율주행 스택. |
| LDS | Laser Distance Sensor. 주변 장애물 거리 측정 센서. |
| E-Stop | Emergency Stop. 모든 이동 명령보다 우선하는 비상정지. |
| FPS | Frames Per Second. 카메라 영상 초당 수신 프레임 수. |
| TTL | Time To Live 또는 명령 유효시간. 본 문서에서는 원격 명령 타임아웃 개념. |

## 1.6 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 ID, 단일 기능 설명, 우선순위, 검증 방법 및 수용 기준을 포함합니다. 요구사항 문장은 가능한 한 “시스템은 …해야 한다” 형식으로 작성하고, 관찰 또는 시험 가능한 기준을 포함합니다.

| 구성 | 표기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ID | FR-GEN-001 | FR: 기능, NFR: 비기능, SAF: 안전, DAT: 데이터, IF: 인터페이스 |
| 우선순위 | 필수 / 권장 / 선택 | 필수는 완료 기준에 직접 포함, 권장은 품질 향상, 선택은 확장 기능 |
| 검증 방법 | 시험 / 시연 / 검사 / 분석 | 기능 실행, 화면 확인, 문서·로그 검사 또는 설계 분석 |
| 수용 기준 | 정량 또는 명확한 상태 | 예: 0.5초 이내 정지, 300ms 이상 경고 표시 |

# 2. 시스템 개요

## 2.1 운영 개념

사무실 안내·순찰 로봇은 지정 경로를 자율주행하며 로비, 복도, 출입문, 제한 구역 등을 순찰합니다. 원격 PC의 GUI는 상태와 영상을 표시하고, 이상 상황 또는 자율주행 실패 시 운영자가 직접 제어할 수 있도록 합니다.

| 운영 단계 | 주요 동작 | GUI 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1. 시작/연결 | 로봇 부팅, ROS 2 노드 실행, 네트워크 연결 | 연결 상태·시간 동기화·토픽 수신 확인 |
| 2. 대기 | 명령 대기, 배터리/센서 자가상태 확인 | 대시보드 상태 표시 |
| 3. 자율 순찰 | 순찰 지점 이동, 장애물 회피 | 현재 임무·진행률·지도·영상 표시 |
| 4. 이상 감지 | 사람 체류, 통로 차단, 로봇 오류 등 | 알림, 위치, 현장 사진, 신뢰도 표시 |
| 5. 운영자 처리 | 정상·재확인·감시·방송·호출·원격제어 | 조치 선택과 관리자 의견 저장 |
| 6. 종료/충전 | 임무 종료, 정지, 로그 저장 | 정지 명령, 종료 기록, 충전 안내 |

## 2.2 사용자 및 권한

| 사용자 | 주요 권한 | 제한 |
| --- | --- | --- |
| 관리자 | 모든 화면, 비상정지 해제, 이벤트 처리, 로그 조회 | 계정 인증 적용 권장 |
| 운영자 | 대시보드, 원격 제어, 이벤트 조치, 방문자 메모 | 시스템 설정 변경 제한 |
| 방문 안내 담당자 | 방문자 메모 작성 및 전달 상태 확인 | 로봇 주행 제어 금지 |
| 개발/유지보수 | 토픽 진단, 로그, 설정, 시험 모드 | 운영 환경에서는 권한 분리 |

## 2.3 하드웨어 구성

| 구성품 | 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| TurtleBot3 Burger 본체 | 실내 이동 플랫폼 | 기준 플랫폼 |
| OpenCR 제어 보드 | 모터·센서·배터리 인터페이스 | 기본 제어 계층 |
| 라즈베리파이/온보드 컴퓨터 | ROS 2 노드, 카메라, 네트워크 | 로봇 탑재 |
| LDS 거리 센서 | 주변 거리 측정 및 장애물 감지 | /scan 제공 |
| Dynamixel 구동 모터 | 차동 구동 | 속도·회전 제어 |
| 카메라 | 실시간 영상 및 이벤트 이미지 | 별도 장착 필요 가능 |
| 배터리 | 로봇 전원 | 전압/잔량 표시 |
| 원격 PC | GUI 실행, 데이터 저장, 원격 제어 | 동일 네트워크 |

## 2.4 소프트웨어 구성

| 계층 | 구성 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 제어 | TurtleBot3 ROS 2 패키지, OpenCR | 센서·모터·오도메트리 |
| 인지/지도 | SLAM, AMCL, LDS, 카메라 드라이버 | 지도·위치·영상·장애물 |
| 자율주행 | Navigation2 또는 사용자 정의 임무 노드 | 목표점 이동, 임무 상태 |
| GUI/HMI | Qt/PySide6·PyQt·C++ Qt 등 | 화면, 조작, 이벤트 처리 |
| 데이터 | SQLite 또는 JSON 파일 | 로그·이벤트·방문자 메모 |
| 진단 | diagnostics, heartbeat, watchdog | 연결 및 오류 감시 |

## 2.5 네트워크 및 시간 동기화

로봇과 원격 PC는 동일 네트워크에 연결하고 상호 IP 통신이 가능해야 합니다.

ROS_DOMAIN_ID는 동일 값으로 설정합니다. 예: export ROS_DOMAIN_ID=30

지도·센서·TF 시간 불일치를 방지하기 위해 NTP 또는 chrony로 시스템 시간을 동기화합니다.

네트워크 단절 시 마지막 이동 명령을 유지하지 않고 로봇을 자동 정지합니다.

|  | 안전 핵심 원격 제어 명령은 주기적으로 갱신되는 동안에만 유효하며, 0.5초 이상 새 명령이 없으면 로봇 측 watchdog이 정지 명령을 적용해야 합니다. |
| --- | --- |

## 2.6 주요 ROS 2 인터페이스

| 구분 | 토픽/인터페이스 예시 | 방향 | 용도 | QoS/주기 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이동 명령 | /cmd_vel | GUI → 로봇 | 전진·후진·회전·정지 | 10~20 Hz 권장 |
| 오도메트리 | /odom | 로봇 → GUI | 상대 위치·속도 | 10 Hz 이상 |
| 지도 | /map | 로봇 → GUI | 점유격자 지도 | Transient Local 고려 |
| 위치 추정 | /amcl_pose | 로봇 → GUI | 지도 기준 위치·방향 | 1~10 Hz |
| 거리 센서 | /scan | 로봇 → GUI | 장애물 거리 | Sensor Data QoS |
| 카메라 | /camera/image_raw | 로봇 → GUI | 원본 영상 | 네트워크 대역폭 고려 |
| 압축 영상 | /camera/image_raw/compressed | 로봇 → GUI | 원격 영상 | 권장 |
| 배터리 | /battery_state | 로봇 → GUI | 전압·잔량 | 1 Hz 이상 |
| 진단 | /diagnostics | 로봇 → GUI | 센서·모터·시스템 상태 | 1 Hz 이상 |
| 좌표 변환 | /tf, /tf_static | 로봇 → GUI | 좌표계 변환 | 표준 TF QoS |
| 내비게이션 | NavigateToPose 액션 등 | 양방향 | 목표 취소·상태·결과 | Nav2 적용 시 |
| 이상 이벤트 | /hmi/anomaly_event | 로봇/AI → GUI | 이벤트 생성 | 사용자 정의 메시지 |
| 운용 모드 | /hmi/operation_mode | 양방향 | 대기·자율·원격·비상 | Latched 상태 권장 |

|  | 인터페이스 확정 실제 토픽명, 메시지 형식, QoS는 카메라 드라이버, Nav2 구성 및 사용자 정의 노드에 따라 달라질 수 있으므로 구현 착수 전 인터페이스 명세를 동결합니다. |
| --- | --- |

# 3. GUI·HMI 설계 원칙

## 3.1 화면 해상도 및 배치

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 기준 해상도 | 1920 × 1080, 100% 배율 |
| 최소 해상도 | 1366 × 768에서 핵심 정보와 비상정지 버튼이 보이도록 반응형 배치 |
| 메뉴 | 좌측 고정 메뉴 또는 상단 탭 방식 |
| 핵심 정보 | 상단 공통 상태바에 시간, 로봇 연결, ROS 2, 운용 모드, 비상정지 표시 |
| 비상정지 | 모든 주요 화면에서 1회 조작으로 접근 가능 |
| 표시 언어 | 기본 한글, 장비명·토픽명·단위는 영문 병기 가능 |

## 3.2 상태 색상 규칙

| 상태 | 표시 색상 | 적용 예 |
| --- | --- | --- |
| 정상/대기 | 초록색 | 연결됨, 정상, 임무 완료 |
| 운용/정보 | 파란색 | 자율주행, 원격제어, 선택 항목 |
| 주의 | 주황색 | 배터리 저하, 영상 지연, 통신 101~300ms |
| 오류/비상 | 빨간색 | 비상정지, 통신 301ms 이상, 센서 오류 |
| 비활성/연결 끊김 | 회색 | 데이터 미수신, 버튼 비활성 |

|  | 색상 사용 원칙 색상만으로 상태를 구분하지 않고 상태 문구, 아이콘, 경고음 또는 테두리를 함께 사용합니다. |
| --- | --- |

## 3.3 공통 상태바

| 표시 항목 | 표시 형식 | 갱신 기준 |
| --- | --- | --- |
| 현재 날짜/시각 | 2026-07-19 14:32:18 | 1초 |
| 로봇 연결 | 연결됨 / 끊김 | heartbeat 또는 핵심 토픽 수신 |
| ROS 2 상태 | 정상 / 일부 토픽 누락 / 오류 | 노드·토픽 감시 |
| 운용 모드 | 대기 / 자율주행 / 원격제어 / 이상확인 / 비상정지 | 상태 변경 즉시 |
| 비상정지 | 정상 / 작동 중 | 최우선 표시 |
| 사용자 | 관리자 김OO | 로그인 적용 시 |

## 3.4 입력 및 조작 원칙

주행 버튼은 누르고 있는 동안만 명령을 전송하고, 버튼 해제 시 즉시 0 속도 명령을 전송합니다.

원격 제어 시작, 임무 취소, 비상정지 및 해제는 확인 대화상자를 표시합니다.

GUI 창 비활성화, 포커스 손실, 키보드 입력 단절 시 정지 명령을 전송합니다.

중복 명령을 방지하기 위해 자율주행과 원격제어 중 한 모드만 /cmd_vel 권한을 가집니다.

필수 입력 누락 또는 형식 오류는 해당 입력란 근처에 즉시 표시합니다.

## 3.5 경고 및 알림 원칙

| 등급 | 표시 방식 | 사용 예 |
| --- | --- | --- |
| 정보 | 상태바 또는 토스트 메시지 | 원격 제어 시작, 메모 저장 완료 |
| 주의 | 주황 배너, 필요 시 경고음 | 배터리 21~50%, 통신 지연 증가 |
| 오류 | 빨간 배너, 조작 제한 | 카메라 끊김, 위치 정보 없음 |
| 비상 | 화면 상단 고정, 경고음, 이동 차단 | 비상정지, 통신 끊김 중 이동 |

## 3.6 접근성 및 사용성

버튼과 상태 텍스트는 12pt 이상 또는 화면 기준 충분한 크기로 표시합니다.

주행·비상 버튼은 키보드만으로도 접근 가능하도록 Tab 순서를 지정합니다.

정지 버튼은 방향 버튼 중앙에 배치하고 Space 키를 정지로 매핑합니다.

숫자 값에는 단위를 항상 표시합니다. 예: m/s, rad/s, ms, V, %.

경고 대화상자는 원인, 영향, 운영자 조치를 명확히 안내합니다.

# 4. 화면 구성 및 전환 흐름

## 4.1 메인 메뉴

| 메뉴 | 기능 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- |
| 대시보드 | 전체 로봇 상태와 최근 이벤트 확인 | 모든 운영 사용자 |
| 원격 제어 | 카메라·지도 확인 및 수동 주행 | 관리자/운영자 |
| 이상 이벤트 | 이벤트 상세 확인 및 처리 | 관리자/운영자 |
| 방문자 메모 | 방문자 정보와 전달 메시지 작성 | 관리자/운영자/안내 담당 |
| 설정/진단 | 토픽, 저장 경로, 로그, 시험 모드 | 개발/유지보수, 선택 |
| 종료 | GUI 종료 및 로봇 정지 처리 | 로그인 사용자 |

## 4.2 기본 화면 전환

프로그램 시작 → ROS 2 연결 확인 → 관리자 대시보드 → 상태 확인 → 필요 기능 선택 순으로 전환합니다.

| 시나리오 | 화면 흐름 |
| --- | --- |
| 원격 제어 | 대시보드 → 원격 모니터링 및 제어 → 카메라/지도 확인 → 원격 제어 시작 → 수동 주행 → 종료 → 대기 또는 임무 재시작 |
| 이상 이벤트 | 알림 → 이상 이벤트 상세 → 현장 사진/위치 확인 → 조치 선택 → 관리자 의견 → 처리 결과 저장 |
| 방문자 메모 | 방문자 메모 → 필수 정보 입력 → 개인정보 동의 → 저장 → 전달 대기 |
| 비상정지 | 어느 화면에서든 비상정지 → 확인 → 즉시 정지/임무 취소/입력 차단 → 안전 확인 후 해제 |

## 4.3 운용 모드 전이

| 현재 모드 | 요청 | 조건 | 다음 모드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대기 | 임무 시작 | 연결 정상, 비상정지 해제 | 자율주행 |
| 자율주행 | 원격 제어 시작 | 경고 확인, 목표 취소 성공 | 원격제어 |
| 원격제어 | 원격 제어 종료 | 0 속도 명령 전송 | 대기 |
| 이상확인 | 원격 제어 | 현재 이벤트 ID 유지 | 원격제어 |
| 모든 모드 | 비상정지 | 운영자 확인 또는 하드웨어 E-Stop | 비상정지 |
| 비상정지 | 해제 | 주변 안전 확인, 오류 없음 | 대기 |
| 모든 모드 | 연결 끊김 | heartbeat/데이터 미수신 | 연결끊김 + 정지 |

# 5. 화면 상세 설계

## 5.1 관리자 대시보드

관리자 대시보드는 로봇의 현재 운용 상태, 위치, 배터리, 네트워크, 카메라, 임무 및 최근 이상 이벤트를 한 화면에서 확인하기 위한 기본 화면입니다.

| 휴머노이드시스템 사무실 안내·순찰 로봇 ¦ ROS 연결 ● ¦ 14:32:18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 현재 운용 모드 자율주행 |  | 로봇 상태 이동 중 / 0.12 m/s |  |
| 현재 위치 X 2.35 m / Y 1.42 m / 90° |  | 배터리 72% / 11.5 V |  |
| 네트워크 연결됨 / 42 ms |  | 카메라 연결됨 / 15 FPS |  |
| 현재 임무: 1층 복도 순찰 ¦ 진행률 60% ¦ 단계: 복도 B구역 이동 |  |  |  |
| 최근 이상 이벤트 EV-0015 복도 B 사람 장시간 체류 확인 필요 EV-0014 출입문 A 장애물 감지 처리 완료 |  |  |  |
| [원격 제어] [이상 이벤트] [방문자 메모] [비상정지] |  |  |  |

그림 5-1. 관리자 대시보드 간이 배치 예시

| 영역 | 표시 항목 | 동작/조건 |
| --- | --- | --- |
| 운용 상태 | 대기, 자율주행, 원격제어, 이상확인, 비상정지, 연결끊김 | 색상·문구 동시 표시 |
| 로봇 상태 | 이동/정지/회전, 선속도, 각속도, 장애물, 오류 | /odom, /diagnostics, /scan 기반 |
| 현재 위치 | X, Y, 방향 또는 확인 불가 | /amcl_pose 우선, 미사용 시 /odom |
| 배터리 | 잔량 %, 전압 V, 경고 | 20% 이하 충전 필요 |
| 네트워크 | 연결, IP, 지연, 마지막 수신 | 미수신 시 연결끊김 |
| 카메라 | 연결, 해상도, FPS, 지연 | 영상 토픽 수신 |
| 현재 임무 | 임무명, 단계, 목표, 진행률, 상태 | 임무 없으면 “없음” |
| 최근 이벤트 | 최근 5건, 시간, 위치, 유형, 상태 | 선택 시 상세 화면 이동 |
| 비상정지 | 대형 빨간 버튼 | 확인 후 즉시 정지/임무 취소 |

|  | 배터리 기준 51~100% 정상, 21~50% 주의, 0~20% 충전 필요로 표시합니다. 배터리 메시지가 제공되지 않으면 OpenCR 또는 별도 상태 노드에서 전압을 수집합니다. |
| --- | --- |

## 5.2 원격 모니터링 및 제어

원격 제어 화면은 카메라 영상과 지도 정보를 확인하면서 로봇을 직접 조종하기 위한 화면입니다. 점검, 장애물 회피, 이상 현장 확인 및 자율주행 실패 복구에 사용합니다.

| 원격 모니터링 및 제어 ¦ 지연 45 ms ¦ 배터리 68% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시간 카메라 영상 640 × 480 / 15 FPS [화면 캡처] |  | 지도 / 로봇 위치 / 목표점 이동 경로 / 장애물 / 이벤트 위치 |  |
| [전진] [좌회전] [정지] [우회전] [후진] |  |  |  |
| 속도 0.10 m/s ¦ 회전 0.50 rad/s ¦ [원격 제어 시작] [종료] [대시보드] [비상정지] |  |  |  |

그림 5-2. 원격 모니터링 및 제어 간이 배치 예시

| 항목 | 초기값/기준 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 전진 속도 | 0.10 m/s | 최대 0.15 m/s |
| 후진 속도 | -0.08 m/s | 전진보다 낮게 제한 |
| 좌회전 속도 | +0.50 rad/s | 최대 0.8 rad/s |
| 우회전 속도 | -0.50 rad/s | 최대 0.8 rad/s |
| 명령 갱신 | 10~20 Hz | 누르고 있는 동안만 전송 |
| 명령 타임아웃 | 0.5초 | 새 명령 없으면 자동 정지 |
| 장애물 경고 거리 | 0.30 m | 전방 전진 제한 기준 |

| 키/버튼 | 동작 | 안전 처리 |
| --- | --- | --- |
| W 또는 ↑ / 전진 | 양의 선속도 | 전방 장애물 시 비활성 |
| S 또는 ↓ / 후진 | 음의 선속도 | 후방 센서 없으면 저속 제한 |
| A 또는 ← / 좌회전 | 양의 각속도 | 회전 중 주변 거리 표시 권장 |
| D 또는 → / 우회전 | 음의 각속도 | 회전 중 주변 거리 표시 권장 |
| Space / 정지 | 선속도·각속도 0 | 다른 조작보다 우선 |

|  | 원격 제어 시작 확인 “원격 제어를 시작하면 현재 자율주행 임무가 중지됩니다. 주변 상황과 카메라 영상을 확인한 후 시작하십시오.”를 표시하고, 목표 취소와 정지 명령 성공 후 조작 버튼을 활성화합니다. |
| --- | --- |

|  | 통신 지연 기준 0~100ms 정상, 101~300ms 주의, 301ms 이상 위험, 데이터 미수신은 연결 끊김으로 처리합니다. |
| --- | --- |

## 5.3 이상 이벤트 확인

이상 이벤트 화면은 로봇 또는 외부 감지 프로그램이 생성한 이벤트를 관리자가 확인하고 처리하기 위한 화면입니다.

| 이상 이벤트 확인 ¦ EV-0015 ¦ 확인 필요 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 감지 시각: 2026-07-18 14:20:12 위치: 복도 B구역 유형: 사람 장시간 체류 신뢰도: 87% 로봇 상태: 자율주행 |  | 현장 사진 [확대] [원본 저장] [실시간 영상] |  |
| 관리자 의견: [ ] |  |  |  |
| [정상] [재확인] [계속 감시] [경고 방송] [원격 제어] [담당자 호출] |  |  |  |

그림 5-3. 이상 이벤트 확인 간이 배치 예시

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 이벤트 기본 정보 | 이벤트 ID, 감지 시각, 위치, 이상 유형, 신뢰도, 처리 상태, 당시 로봇 상태 |
| 감지 위치 | 구역명, X/Y 좌표, 지도 경고 아이콘 |
| 현장 사진 | 감지 이미지, 촬영 시각, 확대, 원본 저장, 실시간 영상 |
| 관리자 의견 | 판단 근거, 조치 내용, 담당자 연락 결과 |
| 처리 이력 | 재확인 횟수, 원격 제어 여부, 호출 여부, 처리 시각 |

| 이상 유형 | 설명 |
| --- | --- |
| 사람 감지 | 지정 구역에서 사람이 감지됨 |
| 장시간 체류 | 일정 시간 이상 같은 위치에 머무름 |
| 출입 금지 구역 진입 | 제한 구역에 사람 또는 물체가 진입 |
| 장애물 발생 | 기존 지도에 없던 장애물 |
| 통로 차단 | 주행 경로가 물체로 막힘 |
| 미등록 방문자 | 등록되지 않은 방문자 감지 |
| 쓰러짐 의심 | 사람이 바닥에 쓰러진 것으로 추정 |
| 연기 의심 | 영상에서 연기 유사 현상 |
| 로봇 이상 | 모터, 센서, 배터리, 통신 오류 |

| 처리 버튼 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 정상 | 정상/오감지 처리, 처리 시각과 의견 저장 |
| 재확인 | 최신 이미지 수신, 알고리즘 재실행, 신뢰도 갱신 |
| 계속 감시 | 현재 위치 대기, 주기적 이미지 갱신, 변화 시 알림 |
| 경고 방송 | 지정 음성 재생 또는 실행 기록 저장 |
| 원격 제어 | 이벤트 ID를 유지한 채 원격 제어 화면 이동 |
| 담당자 호출 | 호출 요청, 담당자, 시각, 이벤트 ID 기록 |

|  | 신뢰도 표시 90% 이상 높은 신뢰도, 70~89% 확인 필요, 70% 미만 낮은 신뢰도로 표시하되 최종 판단은 관리자가 수행합니다. |
| --- | --- |

## 5.4 방문자 메모

방문자 메모 화면은 방문 안내와 전달을 위해 필요한 최소 정보를 입력하고 저장하는 화면입니다. 실습에서는 가상 개인정보 사용을 원칙으로 합니다.

| 방문자 메모 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 방문자 이름 * | [ 입력 ] |  |  |
| 소속 | [ 입력 ] |  |  |
| 연락처 | [ 입력 ] |  |  |
| 방문 대상자 * | [ 입력 ] |  |  |
| 방문 목적 | [ 입력 ] |  |  |
| 전달 메시지 * | [ 최대 300자 입력 ] |  |  |
| □ 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다. |  |  |  |
| [저장] [취소] |  |  |  |

그림 5-4. 방문자 메모 간이 배치 예시

| 필드 | 필수 | 형식/제약 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방문자 이름 | 예 | 문자 1~50자 | 홍길동 |
| 소속 | 아니오 | 문자 0~100자 | 한국로봇연구소 / 개인 방문 |
| 연락처 | 조건부 | 010-0000-0000 형식 | 010-1234-5678 |
| 방문 대상자 | 예 | 부서/성명 또는 선택 목록 | 로봇개발팀 김담당 |
| 방문 목적 | 예 | 선택 + 기타 직접 입력 | 장비 전달 |
| 전달 메시지 | 예 | 최대 300자 | 오후 3시 시연 일정으로 방문 |
| 개인정보 동의 | 예 | 체크박스 | 동의함 |

|  | 개인정보 처리 주민등록번호, 상세 주소, 계좌번호, 신분증 사본 등 방문 안내에 불필요한 정보는 수집하지 않습니다. 보관 기간과 삭제 예정 시각을 기록하고 접근 권한을 적용합니다. |
| --- | --- |

## 5.5 공통 확인 대화상자 및 메시지

| 상황 | 메시지 요약 | 선택 버튼 |
| --- | --- | --- |
| 비상정지 | 현재 이동과 자율주행 임무가 즉시 중지됩니다. | 비상정지 실행 / 취소 |
| 비상정지 해제 | 주변 안전과 로봇 상태를 확인하십시오. | 해제 / 취소 |
| 원격 제어 시작 | 현재 자율주행 임무가 중지됩니다. | 원격 제어 시작 / 취소 |
| 원격 제어 종료 | 로봇이 정지 상태로 전환됩니다. | 종료 / 취소 |
| 임무 재시작 | 중지된 자율주행 임무를 재개할지 선택합니다. | 임무 재시작 / 대기 유지 |
| 방문자 메모 취소 | 저장하지 않은 내용은 삭제됩니다. | 작성 취소 / 계속 작성 |

# 6. 기능 요구사항

다음 요구사항은 4주 프로젝트의 필수 구현 범위와 확장 기능을 구분하여 정의합니다.

## 6.1 공통 및 연결 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 검증 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-GEN-001 | 시스템은 원격 PC에서 GUI 프로그램을 실행해야 한다. | 필수 | 시연 | 원격 PC에서 정상 실행되고 메인 화면이 표시됨 |
| FR-GEN-002 | 시스템은 시작 시 ROS 2 연결 상태와 필수 토픽 수신 여부를 점검해야 한다. | 필수 | 시험 | 필수 토픽별 정상/누락 상태가 10초 이내 표시됨 |
| FR-GEN-003 | 시스템은 현재 날짜와 시각, 로봇 연결 상태, ROS 2 상태, 운용 모드 및 비상정지 상태를 모든 주요 화면에 표시해야 한다. | 필수 | 검사 | 4개 주요 화면 모두 공통 상태바 표시 |
| FR-GEN-004 | 시스템은 로봇 데이터가 일정 시간 수신되지 않으면 연결 끊김 상태로 전환해야 한다. | 필수 | 시험 | 설정된 타임아웃 후 연결 끊김 표시 및 조작 비활성 |
| FR-GEN-005 | 시스템은 GUI 종료 또는 비정상 종료 감지 시 0 속도 정지 명령을 전송해야 한다. | 필수 | 시험 | 종료 시 선속도·각속도 0 명령이 기록됨 |
| FR-GEN-006 | 시스템은 대시보드, 원격 제어, 이상 이벤트 및 방문자 메모 화면 간 메뉴 전환을 제공해야 한다. | 필수 | 시연 | 각 화면을 2회 이내 조작으로 이동 가능 |
| FR-GEN-007 | 시스템은 모든 상태값에 단위와 마지막 갱신 시각을 표시할 수 있어야 한다. | 권장 | 검사 | 속도·지연·전압·잔량에 단위 표시 |

## 6.2 관리자 대시보드 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 검증 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-DSH-001 | 시스템은 현재 운용 모드를 대기, 자율주행, 원격제어, 이상확인, 비상정지 또는 연결끊김으로 표시해야 한다. | 필수 | 시험 | 모드 변경 시 1초 이내 문구와 색상 갱신 |
| FR-DSH-002 | 시스템은 로봇의 이동 상태, 선속도 및 각속도를 표시해야 한다. | 필수 | 시험 | /odom 또는 상태 토픽 값과 화면 값 일치 |
| FR-DSH-003 | 시스템은 로봇의 X, Y 및 방향 정보를 표시해야 한다. | 필수 | 시험 | 위치 수신 시 좌표 표시, 미수신 시 “확인 불가” |
| FR-DSH-004 | 시스템은 배터리 잔량과 전압을 표시하고 20% 이하에서 충전 경고를 표시해야 한다. | 필수 | 시험 | 20% 경계값에서 빨간 경고 표시 |
| FR-DSH-005 | 시스템은 네트워크 연결, 로봇 IP, 통신 지연 및 마지막 수신 시각을 표시해야 한다. | 필수 | 시험 | 연결 상태와 지연값이 주기적으로 갱신됨 |
| FR-DSH-006 | 시스템은 카메라 연결 상태, 해상도 및 FPS를 표시해야 한다. | 필수 | 시험 | 영상 수신/지연/끊김 상태 구분 |
| FR-DSH-007 | 시스템은 현재 임무의 이름, 단계, 목표 위치, 진행률 및 상태를 표시해야 한다. | 권장 | 시연 | 임무 토픽 연동 시 항목 표시, 미임무 시 “없음” |
| FR-DSH-008 | 시스템은 최근 이상 이벤트를 최대 5건 표시하고 선택 시 상세 화면으로 이동해야 한다. | 필수 | 시연 | 최신순 5건 표시 및 선택 이동 |

## 6.3 원격 모니터링 및 제어 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 검증 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-RMT-001 | 시스템은 실시간 카메라 영상과 영상 수신 시각을 표시해야 한다. | 필수 | 시험 | 카메라 영상이 연속 표시되고 끊김 메시지 제공 |
| FR-RMT-002 | 시스템은 지도, 로봇 위치, 진행 방향, 이동 경로 및 목표 위치를 표시할 수 있어야 한다. | 권장 | 시연 | /map 및 위치 수신 시 지도에 아이콘 표시 |
| FR-RMT-003 | 시스템은 전진, 후진, 좌회전, 우회전 및 정지 조작을 제공해야 한다. | 필수 | 시험 | 각 조작에 해당하는 /cmd_vel 값 전송 |
| FR-RMT-004 | 시스템은 방향 버튼을 누르고 있는 동안만 이동 명령을 전송하고 해제 시 즉시 정지해야 한다. | 필수 | 시험 | 버튼 해제 후 0.2초 이내 0 속도 명령 |
| FR-RMT-005 | 시스템은 W/S/A/D 또는 방향키와 Space 키를 원격 제어 단축키로 제공해야 한다. | 권장 | 시험 | 키 입력과 버튼 동작이 동일 |
| FR-RMT-006 | 시스템은 원격 제어 시작 전 자율주행 중지 경고를 표시해야 한다. | 필수 | 검사 | 확인 전 조작 버튼 비활성 |
| FR-RMT-007 | 시스템은 원격 제어 시작 시 현재 자율주행 목표를 취소하고 0 속도 명령을 전송해야 한다. | 필수 | 시험 | 목표 취소 확인 후 원격제어 모드 진입 |
| FR-RMT-008 | 시스템은 원격 제어 종료 시 로봇을 정지하고 조작 버튼을 비활성화해야 한다. | 필수 | 시험 | 종료 즉시 0 속도 및 대기 모드 |
| FR-RMT-009 | 시스템은 원격 제어 종료 후 중지된 임무의 재시작 여부를 운영자가 선택하도록 해야 한다. | 권장 | 시연 | “임무 재시작/대기 유지” 선택 제공 |
| FR-RMT-010 | 시스템은 통신 지연을 ms 단위로 표시하고 기준에 따라 정상, 주의, 위험, 끊김을 구분해야 한다. | 필수 | 시험 | 100ms·300ms 경계값에서 상태 전환 |
| FR-RMT-011 | 시스템은 통신 끊김 시 이동 입력을 차단하고 마지막 명령을 유지하지 않아야 한다. | 필수 | 시험 | 네트워크 차단 후 0.5초 이내 정지 |
| FR-RMT-012 | 시스템은 /scan 기반 전방 장애물이 0.30m 이내일 때 전진을 제한해야 한다. | 필수 | 시험 | 전진 버튼 비활성 및 거리 경고 표시 |
| FR-RMT-013 | 시스템은 선속도와 각속도 설정 슬라이더를 제공할 수 있어야 한다. | 선택 | 시연 | 설정값이 제한 범위 안에서 /cmd_vel에 적용 |

## 6.4 이상 이벤트 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 검증 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-EVT-001 | 시스템은 이벤트 ID, 감지 시각, 위치, 유형, 신뢰도, 처리 상태 및 당시 로봇 상태를 표시해야 한다. | 필수 | 검사 | 선택 이벤트의 모든 필드 표시 |
| FR-EVT-002 | 시스템은 이벤트 발생 위치를 구역명과 좌표로 표시하고 지도에 경고 아이콘을 표시할 수 있어야 한다. | 권장 | 시연 | 위치 데이터 수신 시 지도 마커 표시 |
| FR-EVT-003 | 시스템은 이벤트 발생 시점의 현장 사진을 표시하고 확대 및 원본 저장 기능을 제공해야 한다. | 필수 | 시험 | 이미지 표시·확대·파일 저장 성공 |
| FR-EVT-004 | 시스템은 정상 처리 시 이벤트를 정상 또는 오감지로 변경하고 처리 시각과 의견을 저장해야 한다. | 필수 | 시험 | 처리 결과가 데이터 저장소에 기록 |
| FR-EVT-005 | 시스템은 재확인 요청 시 최신 이미지와 감지 신뢰도를 갱신해야 한다. | 권장 | 시험 | 재확인 횟수·시각 및 신뢰도 갱신 |
| FR-EVT-006 | 시스템은 계속 감시 선택 시 이벤트 상태를 변경하고 주기적으로 현장 정보를 갱신해야 한다. | 권장 | 시연 | 감시 상태와 최근 이미지 시각 표시 |
| FR-EVT-007 | 시스템은 경고 방송 실행 기록 또는 실제 음성 출력 기능을 제공할 수 있어야 한다. | 선택 | 시연 | 방송 문구와 실행 시각 기록 |
| FR-EVT-008 | 시스템은 이벤트 상세에서 원격 제어 화면으로 이동할 때 현재 이벤트 ID를 유지해야 한다. | 필수 | 시연 | 원격 제어 화면에 확인 중 이벤트 ID 표시 |
| FR-EVT-009 | 시스템은 담당자 호출 요청의 담당자, 요청 시각 및 이벤트 ID를 저장해야 한다. | 권장 | 시험 | 호출 요청 레코드 생성 |
| FR-EVT-010 | 시스템은 처리에 관리자 의견이 필요한 경우 빈 의견 저장을 차단해야 한다. | 필수 | 시험 | 의견 미입력 시 안내 후 저장되지 않음 |

## 6.5 방문자 메모 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 검증 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-VIS-001 | 시스템은 방문자 이름, 소속, 연락처, 방문 대상자, 방문 목적 및 전달 메시지를 입력받아야 한다. | 필수 | 검사 | 정의된 입력 필드 표시 |
| FR-VIS-002 | 시스템은 방문자 이름, 방문 대상자, 방문 목적 및 전달 메시지를 필수 항목으로 검증해야 한다. | 필수 | 시험 | 필수 항목 누락 시 저장 차단 |
| FR-VIS-003 | 시스템은 연락처 입력 시 010-0000-0000 형식을 검증해야 한다. | 필수 | 시험 | 정상 형식 허용, 비정상 형식 오류 표시 |
| FR-VIS-004 | 시스템은 전달 메시지를 최대 300자로 제한해야 한다. | 권장 | 시험 | 300자 초과 입력 또는 저장 제한 |
| FR-VIS-005 | 시스템은 개인정보 수집·이용 동의가 없으면 개인정보가 포함된 메모 저장을 차단해야 한다. | 필수 | 시험 | 동의 미체크 상태에서 저장 불가 |
| FR-VIS-006 | 시스템은 메모 ID, 입력 정보, 작성 시각, 전달 상태 및 삭제 예정 시각을 저장해야 한다. | 필수 | 검사 | 저장 레코드에 모든 필드 존재 |
| FR-VIS-007 | 시스템은 작성 중 취소 시 저장하지 않은 내용이 삭제됨을 확인해야 한다. | 권장 | 시연 | 확인 대화상자와 계속 작성 선택 제공 |

## 6.6 기록 및 종료 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 검증 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-LOG-001 | 시스템은 운용 모드 변경, 자율주행, 원격 제어, 비상정지, 네트워크 및 배터리 경고 시각을 저장해야 한다. | 필수 | 검사 | 각 이벤트에 타임스탬프 로그 생성 |
| FR-LOG-002 | 시스템은 이상 이벤트의 사진 경로, 처리 상태, 관리자 의견, 호출 여부 및 완료 시각을 저장해야 한다. | 필수 | 검사 | 이벤트 레코드와 이미지 경로 연결 |
| FR-LOG-003 | 시스템은 GUI 비정상 종료를 감지한 경우 종료 원인과 마지막 운용 모드를 기록해야 한다. | 권장 | 시험 | 강제 종료 후 재시작 시 비정상 종료 로그 확인 |
| FR-LOG-004 | 시스템은 SQLite 또는 JSON 형식으로 로컬 데이터를 저장할 수 있어야 한다. | 필수 | 시연 | 재시작 후 저장 데이터 재조회 가능 |

# 7. 인터페이스 및 데이터 설계

## 7.1 사용자 정의 메시지 예시

| 메시지 | 필드 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| OperationMode | stamp, mode, source, reason | 대기/자율/원격/비상/연결끊김 상태 |
| MissionStatus | mission_id, name, step, target, progress, state | 현재 임무 표시 |
| AnomalyEvent | event_id, stamp, type, confidence, zone, x, y, image_path, state | 이상 이벤트 생성·갱신 |
| Heartbeat | stamp, node_name, status, latency_ms | 연결 및 지연 감시 |
| RemoteControlState | enabled, user, start_time, last_cmd_time | 원격 제어 권한 및 watchdog |

## 7.2 운용 로그 데이터

| 필드 | 형식 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| log_id | TEXT/UUID | 예 | 로그 고유 ID |
| timestamp | DATETIME | 예 | 발생 시각 |
| category | TEXT | 예 | MODE, NETWORK, SAFETY, BATTERY 등 |
| severity | TEXT | 예 | INFO, WARNING, ERROR, EMERGENCY |
| message | TEXT | 예 | 표시 메시지 |
| robot_id | TEXT | 예 | 로봇 식별자 |
| user_id | TEXT | 아니오 | 조작 사용자 |
| details | JSON | 아니오 | 추가 데이터 |

## 7.3 이상 이벤트 데이터

| 필드 | 형식 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| event_id | TEXT | 예 | EV-0001 형식 또는 UUID |
| detected_at | DATETIME | 예 | 최초 감지 시각 |
| zone_name | TEXT | 예 | 복도 B구역 |
| x/y | REAL | 아니오 | 지도 좌표 |
| event_type | TEXT | 예 | 장시간 체류 등 |
| confidence | REAL | 아니오 | 0~100% |
| image_path | TEXT | 아니오 | 현장 이미지 경로 |
| status | TEXT | 예 | 확인 필요/감시/완료/오감지 |
| operator_comment | TEXT | 조건부 | 관리자 의견 |
| assignee_called | BOOLEAN | 예 | 담당자 호출 여부 |
| resolved_at | DATETIME | 아니오 | 처리 완료 시각 |

## 7.4 방문자 메모 데이터

| 필드 | 형식 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| memo_id | TEXT | 예 | 메모 고유 ID |
| visitor_name | TEXT | 예 | 방문자 이름 |
| organization | TEXT | 아니오 | 소속 |
| phone | TEXT | 조건부 | 연락처 |
| target_person | TEXT | 예 | 방문 대상자 |
| purpose | TEXT | 예 | 방문 목적 |
| message | TEXT | 예 | 최대 300자 |
| consent | BOOLEAN | 예 | 개인정보 동의 |
| created_at | DATETIME | 예 | 작성 시각 |
| delivery_status | TEXT | 예 | 대기/전달/완료 |
| delete_at | DATETIME | 예 | 삭제 예정 시각 |

## 7.5 파일 및 저장 경로

| 항목 | 권장 경로/형식 | 정책 |
| --- | --- | --- |
| 설정 파일 | config/gui_hmi.yaml | 토픽명, 임계값, 저장 경로 외부화 |
| 운용 DB | data/hmi_robot.db | SQLite 사용 권장 |
| 이벤트 이미지 | data/events/YYYY/MM/DD/EV-xxxx.jpg | 이벤트 ID와 연결 |
| 로그 파일 | logs/hmi_YYYYMMDD.log | 일 단위 회전 |
| 방문자 데이터 | DB 내 visitor_memo 또는 별도 암호화 저장 | 보관 기간 후 삭제 |

# 8. 비기능 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 검증 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-PER-001 | GUI는 기준 PC에서 화면 조작 후 0.2초 이내 시각적 피드백을 제공해야 한다. | 필수 | 시험 | 버튼·메뉴 반응 시간 200ms 이하 |
| NFR-PER-002 | 카메라 영상은 정상 네트워크에서 평균 10 FPS 이상 표시되어야 한다. | 권장 | 시험 | 1분 측정 평균 10 FPS 이상 |
| NFR-PER-003 | 로봇 상태 표시 값은 수신 후 1초 이내 갱신되어야 한다. | 필수 | 시험 | 타임스탬프 차이 1초 이하 |
| NFR-REL-001 | GUI는 필수 토픽 일부가 누락되어도 종료되지 않고 해당 항목을 “확인 불가”로 표시해야 한다. | 필수 | 시험 | 토픽 1개 중단 시 GUI 유지 |
| NFR-REL-002 | 데이터 저장 실패 시 운영자에게 오류를 표시하고 원본 데이터를 로그에 남겨야 한다. | 권장 | 시험 | 읽기 전용 경로에서 오류·대체 로그 생성 |
| NFR-USE-001 | 핵심 상태와 비상정지 버튼은 최소 해상도에서도 스크롤 없이 보여야 한다. | 필수 | 검사 | 1366×768에서 대시보드 핵심 영역 표시 |
| NFR-SEC-001 | 로그인 기능을 적용하는 경우 역할별 화면 및 제어 권한을 분리해야 한다. | 선택 | 시험 | 안내 담당자가 원격 제어에 접근 불가 |
| NFR-SEC-002 | 방문자 개인정보는 접근 권한을 제한하고 보관 기간 이후 삭제해야 한다. | 필수 | 검사 | 삭제 예정 시각과 삭제 결과 로그 존재 |
| NFR-MNT-001 | 토픽명, 임계값, 속도 제한 및 저장 경로는 설정 파일에서 변경 가능해야 한다. | 권장 | 시연 | 코드 수정 없이 YAML 변경 후 반영 |
| NFR-MNT-002 | 오류 로그에는 시각, 모듈, 심각도, 메시지 및 예외 정보를 포함해야 한다. | 권장 | 검사 | 오류 발생 시 5개 항목 기록 |

# 9. 안전 및 개인정보 요구사항

## 9.1 안전 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 검증 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAF-001 | 정지 명령은 모든 이동 명령보다 우선 처리되어야 한다. | 필수 | 시험 | 이동 중 정지 입력 후 0.2초 이내 0 명령 |
| SAF-002 | 비상정지 시 /cmd_vel 0 명령, 자율주행 취소, 원격 입력 차단 및 모드 변경을 수행해야 한다. | 필수 | 시험 | 모든 동작이 단일 확인 후 실행 |
| SAF-003 | 통신 끊김 또는 원격 명령 타임아웃 시 로봇은 자동 정지해야 한다. | 필수 | 시험 | 0.5초 이내 자동 정지 |
| SAF-004 | 실내 운용 선속도는 0.15m/s, 각속도는 0.8rad/s를 초과하지 않아야 한다. | 필수 | 시험 | 설정·입력 초과 시 제한값으로 포화 |
| SAF-005 | 원격 제어 중 전방 0.30m 이내 장애물 감지 시 전진 명령을 차단해야 한다. | 필수 | 시험 | 장애물 배치 시 전진 불가 |
| SAF-006 | 자율주행과 원격제어가 동시에 /cmd_vel을 발행하지 않도록 중재해야 한다. | 필수 | 분석/시험 | 동시 발행 없이 단일 권한만 활성 |
| SAF-007 | GUI 비활성화 또는 키 입력 손실 시 이동 명령을 즉시 해제해야 한다. | 필수 | 시험 | 포커스 이동 후 0 속도 명령 |
| SAF-008 | 비상정지 해제는 주변 안전 확인 절차와 오류 상태 확인 후에만 가능해야 한다. | 필수 | 시험 | 확인 없이 해제 불가 |

## 9.2 개인정보 처리 기준

방문 안내에 필요한 최소 정보만 수집합니다.

주민등록번호, 상세 주소, 계좌번호, 신분증 사본 등 불필요한 정보는 수집하지 않습니다.

실습 데이터는 홍길동, 테스트기업, 010-0000-0000 등 가상 정보를 사용합니다.

저장 데이터에 접근 권한을 적용하고, 설정한 보관 기간 이후 삭제합니다.

개인정보 수집 동의 문구, 동의 시각, 삭제 예정 시각을 기록합니다.

|  | 실제품 적용 전 확인 실제 사업장 배포 시 회사의 개인정보 처리방침, 영상정보처리기기 운영방침, 출입관리 규정 및 보안 담당자 검토를 반영해야 합니다. |
| --- | --- |

# 10. 상태 및 경고 메시지

| 등급 | 메시지 예시 | 운영자 조치 |
| --- | --- | --- |
| 정상 | 로봇이 정상적으로 연결되었습니다. | 운용 계속 |
| 정상 | 자율주행 임무를 수행 중입니다. | 진행률 확인 |
| 정보 | 원격 제어가 시작되었습니다. | 영상과 주변 상황 확인 |
| 주의 | 배터리 잔량이 낮습니다. | 충전 위치 이동 또는 회수 |
| 주의 | 통신 지연이 증가하고 있습니다. | 저속 조작, 네트워크 확인 |
| 주의 | 전방에 장애물이 감지되었습니다. | 전진 중지, 회전/후진 판단 |
| 오류 | 카메라 영상을 수신할 수 없습니다. | 카메라 장치·토픽 확인 |
| 오류 | 로봇 위치 정보를 확인할 수 없습니다. | TF·AMCL·오도메트리 확인 |
| 오류 | 자율주행 임무를 중지하지 못했습니다. | 비상정지 또는 로봇 측 상태 확인 |
| 비상 | 비상정지가 실행되었습니다. | 주변 안전과 로봇 상태 점검 |
| 비상 | 로봇과의 연결이 끊어졌습니다. | 현장 확인, 네트워크 복구 |

# 11. 시험 및 수용 기준

## 11.1 시험 환경

| 항목 | 시험 조건 |
| --- | --- |
| 로봇 | TurtleBot3 Burger 또는 동등 차동구동 로봇 |
| 원격 PC | Ubuntu + ROS 2 + GUI 실행 환경 |
| 네트워크 | 동일 Wi-Fi/LAN, 지연 조절 가능한 시험 환경 |
| 센서 | LDS, 오도메트리, 배터리, 카메라 |
| 시험 데이터 | 가상 방문자 데이터, 샘플 이상 이벤트 이미지 |
| 안전 구역 | 충돌 위험이 없는 실내 평탄 구역, 비상정지 접근 가능 |

## 11.2 주요 시험 항목

| 시험 ID | 대상 요구사항 | 시험 절차 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TST-CON-001 | FR-GEN-002~005 | 필수 토픽 연결/차단, GUI 종료 | 연결 상태 정상 표시, 차단·종료 시 정지 |
| TST-DSH-001 | FR-DSH-001~008 | 상태값 모의 입력 및 화면 확인 | 값·색상·최근 이벤트 정확 표시 |
| TST-RMT-001 | FR-RMT-003~009 | 원격 제어 시작, 각 방향 조작, 종료 | 해당 명령 전송, 해제·종료 시 즉시 정지 |
| TST-RMT-002 | FR-RMT-010~012 | 지연·통신 단절·장애물 조건 생성 | 경고 상태 전환 및 전진 차단 |
| TST-EVT-001 | FR-EVT-001~010 | 샘플 이벤트 생성 후 각 조치 실행 | 필드 표시, 이미지, 결과·의견 저장 |
| TST-VIS-001 | FR-VIS-001~007 | 정상/오류 입력, 동의 여부, 취소 | 검증 메시지와 저장·취소 동작 정상 |
| TST-SAF-001 | SAF-001~008 | 주행 중 정지·비상·네트워크 차단 | 정해진 시간 내 정지 및 입력 차단 |
| TST-LOG-001 | FR-LOG-001~004 | 운용 이벤트 발생 후 재시작 | 로그·DB 재조회 가능 |

## 11.3 완료 기준

원격 PC에서 GUI 프로그램이 실행된다.

로봇 연결 상태와 현재 위치·이동 상태가 표시된다.

카메라 영상이 실시간으로 표시된다.

원격 제어 시작 전 경고 메시지가 표시된다.

방향·정지 버튼으로 로봇을 안전하게 이동·정지할 수 있다.

비상정지 버튼이 정상 동작하고 해제 확인 절차가 적용된다.

통신이 끊어지거나 명령이 만료되면 로봇이 자동 정지한다.

이상 이벤트 상세 정보와 현장 사진을 확인할 수 있다.

이벤트 처리 결과와 관리자 의견을 저장할 수 있다.

방문자 메모를 입력·저장하고 동의 없이 저장할 수 없다.

GUI 종료 시 로봇 정지 명령이 전송되고 종료 로그가 기록된다.

# 12. 구현 범위 및 4주 일정

## 12.1 우선 구현 범위

| 구분 | 기능 |
| --- | --- |
| 필수 | ROS 2 연결, /cmd_vel 원격 이동, /odom 위치, /scan 장애물 경고, 카메라 영상, 연결·배터리 상태, 이벤트 목록/상세, 방문자 메모, 비상정지 |
| 선택 | SLAM 지도, Navigation2 임무, AI 사람/이상 감지, 경고 음성, 담당자 메시지, 사용자 로그인·권한 |

## 12.2 4주 실행 계획

| 주차 | 목표 | 주요 작업 | 완료 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 환경·연결 | ROS 2 네트워크, 토픽 확인, GUI 골격, 공통 상태바 | 실행 가능한 빈 GUI, 연결 진단 |
| 2주차 | 관제·원격 제어 | 대시보드, 카메라, /odom, /scan, /cmd_vel, 안전 정지 | 대시보드/원격 제어 MVP |
| 3주차 | 이벤트·방문자 | 이벤트 목록/상세, 사진, 처리 버튼, SQLite/JSON, 방문자 메모 | 이벤트·메모 저장 기능 |
| 4주차 | 통합·시험 | 비상정지, 통신 단절, 예외 처리, UI 정리, 시험 및 문서화 | 통합 버전, 시험 결과서, 시연 |

## 12.3 권장 패키지 구조

다음은 ROS 2 GUI 패키지의 간이 구조 예시입니다. 실제 언어와 프레임워크에 맞게 조정합니다.

humanoidsystem_office_hmi/ ├─ package.xml ├─ CMakeLists.txt 또는 setup.py ├─ launch/office_hmi.launch.py ├─ config/gui_hmi.yaml ├─ resource/ │ ├─ logo/ │ └─ icons/ ├─ src/ │ ├─ hmi_main │ ├─ ros_bridge │ ├─ safety_watchdog │ └─ data_repository ├─ ui/ │ ├─ dashboard │ ├─ remote_control │ ├─ event_detail │ └─ visitor_memo └─ test/

# 13. 요구사항 추적 및 산출물 매핑

| 요구사항 그룹 | 화면/모듈 | 시험 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-GEN | 공통 상태바, ROS 브리지, 종료 처리 | TST-CON-001 | GUI 소스, 연결 로그 |
| FR-DSH | 관리자 대시보드 | TST-DSH-001 | 대시보드 화면 캡처 |
| FR-RMT | 원격 제어, 안전 watchdog | TST-RMT-001/002 | /cmd_vel 로그, 안전 시험 결과 |
| FR-EVT | 이상 이벤트 화면, 이벤트 저장소 | TST-EVT-001 | 이벤트 DB, 현장 이미지 |
| FR-VIS | 방문자 메모 | TST-VIS-001 | 방문자 메모 DB/JSON |
| FR-LOG | 데이터 저장 및 로그 | TST-LOG-001 | 로그 파일, DB 스키마 |
| SAF | 비상정지, 모드 중재, 장애물 제한 | TST-SAF-001 | 안전 시험 체크리스트 |
| NFR | 성능, 신뢰성, 사용성, 보안 | 성능/복구/해상도 시험 | 시험 결과서 |

# 부록 A. 메시지 문구 카탈로그

| 코드 | 등급 | 표시 문구 |
| --- | --- | --- |
| MSG-CON-001 | 정상 | 로봇이 정상적으로 연결되었습니다. |
| MSG-CON-002 | 오류 | 로봇과의 연결이 끊어졌습니다. 로봇 상태와 네트워크를 확인하십시오. |
| MSG-CAM-001 | 오류 | 카메라 영상을 수신할 수 없습니다. 카메라 장치와 ROS 2 영상 토픽을 확인하십시오. |
| MSG-BAT-001 | 주의 | 배터리 잔량이 낮습니다. 충전 위치로 이동하거나 로봇을 회수하십시오. |
| MSG-NET-001 | 주의 | 통신 지연이 높습니다. 저속으로 조작하거나 네트워크 상태를 확인하십시오. |
| MSG-OBS-001 | 주의 | 전방 장애물이 감지되었습니다. |
| MSG-EST-001 | 비상 | 비상정지가 실행되었습니다. 주변 안전을 확인하고 로봇 상태를 점검하십시오. |
| MSG-RMT-001 | 정보 | 원격 제어가 시작되었습니다. |
| MSG-RMT-002 | 확인 | 원격 제어를 시작하면 현재 자율주행 임무가 중지됩니다. |
| MSG-EVT-001 | 확인 | 이 이벤트를 정상 상황으로 처리하시겠습니까? |
| MSG-VIS-001 | 오류 | 방문자 이름을 입력하십시오. |
| MSG-VIS-002 | 오류 | 연락처 형식을 확인하십시오. 예시: 010-1234-5678 |
| MSG-VIS-003 | 정상 | 방문자 메모가 저장되었습니다. |

# 부록 B. 설계 확정 전 확인 항목

□ 실제 로봇 모델과 로봇 ID 수량

□ ROS 2 배포판 및 운영체제 버전

□ 실제 토픽명, 메시지 형식, QoS, 발행 주기

□ 카메라 모델, 해상도, FPS, 압축 방식

□ 지도·위치 추정·Navigation2 적용 여부

□ 배터리 잔량 계산 방식과 경고 임계값

□ 네트워크 타임아웃과 지연 측정 방식

□ 이상 감지 알고리즘과 지원 이벤트 유형

□ 방문자 정보 보관 기간과 삭제 정책

□ 사용자 로그인 및 권한 관리 적용 여부

□ 담당자 호출·메시지 전송 방식

□ 현장 비상정지 하드웨어 연계 여부

□ 최종 화면 해상도와 터치스크린 사용 여부

□ 시험 장소, 장애물 조건, 속도 제한 승인

# 부록 C. 문서 종료

|  | 문서 종료 본 문서의 요구사항 변경 시 문서번호, 버전, 개정 이력 및 관련 시험 항목을 함께 갱신합니다. |
| --- | --- |

- 끝 -